Hankasalmen kunta

MICRO:BIT

KUVAKEPOHJAINEN OHJELMOINTI

eli

LOHKO-OHJELMOINTI

OPPILAALLE

SISÄLLYS

HARJOITUS 1 - ILMEITÄ	5

HARJOITUS 2 - PAINONAPEILLA ILMEITÄ	5

HARJOITUS 3 - TOISTO SILMUKALLA	6

HARJOITUS 4 - GYROSKOOPPI JA SILMUKKA	6

HARJOITUS 5 - PINNIT	7

HARJOITUS 6 - IKUINEN TOISTO	7

HARJOITUS 7 - NOPAN HEITTO	7

HARJOITUS 8 - KIVI-PAPERI-SAKSET   -   EHTOLAUSE	8

EHTOLAUSE	9

LISÄTEHTÄVÄ	9

HARJOITUS 9 - MICRO:BITIN YHDISTÄMINEN TOISEEN MICRO:BITIIN	10

a) hymiön lähettäminen painikkeella	10

b) tekstiviestin lähettäminen painikkeella	11

HARJOITUS 10 - MORSETTAMINEN	12

TEHTÄVÄ 1	14

TEHTÄVÄ 2	14

TEHTÄVÄ 3	14

HARJOITUS 11 - KERTOLASKUPELI	15

1. ALUSTAN RAKENNUS	16

2. MICRO:BITIN KYTKENTÄ PELIALUSTAAN	18

3. KERTOLASKUPELIN OHJELMOINTI	19

4. Kertolaskupelin pelaaminen:	21

5. Jatkokehitys:	21

HARJOITUS 12 - SALALUKUPELI	22

OHJATAAN AHMATTIA	24

OHJATAAN MAKUPALAA	26

PISTELASKU	26

Hankasalmen kunta

KUVAKEPOHJAINEN OHJELMOINTI

OPPILAALLE

peda.net/vimpeli/yhteiskoulu

MICRO:BIT

- Avaa selain ja mene osoitteeseen MakeCode for micro:bit

- Klikkaa MakeCode editor

- Valitse Uusi projekti

- Anna harjoitukselle nimi ja Luo

- Harjoitukset tallentuvat oletusarvoisesti koneen “Ladatut tiedostot” -kansioon.

- ohjelman työskentelyikkuna on tämän näköinen

MICRO:BITIN LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

- Liitä USB-johto tietokoneeseen sekä varovasti mikrobittiin

- Micro:bit näkyy tietokoneelle ulkoisena tallennusasemana samaan tapaan kuin muistitikut

- Yhdistä micro:bit tietokoneeseen klikkaamalla kolmea pistettä tietokoneen ruudun alhaalta löytyvän Lataa-painikkeen vierestä ja valitse Connect device

NÄPPÄIMET

- Micro:bitistä löytyy kolme fyysistä näppäintä,

  - joista ohjelmoitavia ovat A ja B

  - sekä laitteen takaa löytyvä reset-nappi käynnistää ohjelman alusta.

OHJELMAN IKKUNAT

ohjelmointi-ikkuna

simulaatioikkuna

eli micro:bitin näyttö näkyy

myös tässä

ohjelmointikuvakkeet eli lohkot

siirrä haluttu lohko hiirellä raahaamalla oikeanpuoleiseen ohjelmointi-ikkunaan

poista lohko raahaamalla sen ohjelmointi-ikkunasta takaisin tähän

piilota

simulaatioikkuna

UUSI PROJEKTI

- klikkaa ylhäältä vasemmalta micro:bit-kuvaketta

- klikkaa “Uusi projekti”, anna nimi ja aloita seuraava harjoitus

NYT OLET VALMIS ALOITTAMAAN OHJELMOINNIN!

# HARJOITUS 1 - ILMEITÄ

- poista “ikuisesti”-lohko raahaamalla se vasemmalle

- rahaa Yleiset-valikosta “käynnistettäessä”-lohkon sisään

  - “näytä merkkijono” ja muuta siihen tervehdys

  - yhden sekunnin tauko eli “tauko (ms) 1000”

  - “näytä kuvake” ja muuta siihen haluamasi kuva

  - yhden sekunnin tauko

  - “näytä numero” ja valitse jokin numero

  - yhden sekunnin tauko

  - “tyhjennä näyttö”

- klikkaa Lataa!

- Ohjelmasi toimii micro:bitillä

# HARJOITUS 2 - PAINONAPEILLA ILMEITÄ

- poista “käynnistettäessä”- sekä  “ikuisesti”-lohko raahaamalla ne vasemmalle

- rahaa Syöte-valikosta “kun painiketta A-painetaan”

- raahaa Yleiset-valikosta

  - “näytä merkkijono” ja muuta siihen tervehdys

- rahaa Syöte-valikosta “kun painiketta B-painetaan”

- raahaa Yleiset-valikosta

  - “näytä kuvake” ja muuta siihen haluamasi kuva

- rahaa Syöte-valikosta “kun painiketta A + B-painetaan”

- raahaa Yleiset-valikosta

  - “näytä numero” ja valitse jokin numero

- klikkaa Lataa!

- Ohjelmasi toimii micro:bitillä, kun painat painiketta A tai B tai A+B

# HARJOITUS 3 - TOISTO SILMUKALLA

- poista “ikuisesti”-lohko raahaamalla se vasemmalle

- rahaa Yleiset-valikosta “käynnistettäessä”-lohkon sisään

  - “show leds” ja tee micro:bitille joku ilme

  - lisää 0,1 s tauko

  - lisää toinen ilme ja tauko

- raahaa Silmukat-valikosta “Toista 4 kertaa, suorita”. Päätä, kuinka monta toistoa tehdään.

- siirrä edelliset ilmeet toiston sisään

- klikkaa Lataa!

- Ohjelmasi toimii micro:bitillä

# HARJOITUS 4 - GYROSKOOPPI JA SILMUKKA

- Micro:bitissä on sisäänrakennettuna gyroskooppi eli kiihtyvyysanturi, jota voidaan käyttää usealla eri tavalla.

- Helpoin tapa on hyödyntää valmiita Syöte-vaihtoehtoja

- SILMUKAN avulla saadaan toistettua samaa haluttu määrä

- poista “käynnistettäessä”- sekä  “ikuisesti”-lohko raahaamalla ne vasemmalle

- rahaa Syöte-valikosta “kun ravistetaan”

- raahaa Silmukat-valikosta “Toista 4 kertaa, suorita”. Päätä, kuinka monta toistoa tehdään.

- raahaa silmukkaan toistettavat käskyt

  - 1. kuva: “näytä kuvake” ja muuta siihen haluamasi kuva

  - yhden sekunnin tauko

  - 2. kuva: “näytä kuvake” ja muuta siihen haluamasi kuva

  - yhden sekunnin tauko

- klikkaa Lataa!

- Ohjelmasi toimii micro:bitillä, kun ravistat sitä

# HARJOITUS 5 - PINNIT

- Tarvitaan johdin ja kaksi hauenleukaa

- Toimii niin, että hauenleuka-johdon avulla yhdistetään pinnit P0 ja GND (= maadoitus)

- poista “käynnistettäessä”- sekä  “ikuisesti”-lohko raahaamalla ne vasemmalle

- rahaa Syöte-valikosta “kun pinniä P0 *- painetaan”

- raahaa lohkon sisään joku toiminto (ilme, numero, teksti)

- klikkaa Lataa!

- Ohjelmasi toimii micro:bitillä, kun yhdistät pinnit P0 ja GND hauenlauka-johdolla pinnit P0 ja GND

# HARJOITUS 6 - IKUINEN TOISTO

- Suunnittele oma toistolause, jossa ikuisesti-toistorakenteen sisään tulee useita toista x kertaa -skriptejä.

- Ohjelmasi toistuu, kunnes Micro:bitin virta katkaistaan

# HARJOITUS 7 - NOPAN HEITTO

Muuttuja =  luku, joka voi muuttua

- Ohjelma voi tallentaa tietoa muuttujaan. Muuttuja muistaa yhden asian kerrallaan.

- Tässä harjoituksessa muuttujaan tallennetaan yksi numero – nopan osoittama luku.

- Muuttuja on muuttuva luku eli noppaa heitettäessä numero muuttujan muistissa muuttuu.

- Nopassa on kuusi sivua eli kun heittää noppaa, voi saada kuutta erilaista lukua.

- Ensiksi täytyy luoda muuttuja eli muuttuva luku

- Ohjelmoidaan noppa näyttämään uusi luku joka kerta, kun A-nappia painetaan.

- Poista “käynnistettäessä”- sekä  “ikuisesti”-lohko raahaamalla ne vasemmalle

- Luo uusi muuttuja Muuttujat -valikon kautta kohdasta Tee muuttuja. Anna muuttujalle nimeksi “noppa” ja paina OK.

- rahaa Syöte-valikosta “kun painiketta A-painetaan”

- raahaa Muuttujat-valikosta “aseta noppa arvoon 0”

- raahaa numeron 0 tilalle Matematiikka-valikosta “valitse satunnainen 0-10” ja vaihda väliksi 1-6 kuten oikeassa nopassa

- Nyt pitää vielä saada luku näkymään micro:bitin näytössä.
Raahaa Yleiset-valikosta “näytä numero 0”

- Raahaa 0 tilalle Muuttujat-valikosta tekemäsi “noppa”

- klikkaa Lataa!Ohjelmasi arpoo nopan lukeman, kun painat painiketta A

# HARJOITUS 8 - KIVI-PAPERI-SAKSET  	-  	EHTOLAUSE

- Ohjelmoi micro:bit pelaamaan KiviPaperiSakset-peliä.

- Ohjelman ajatus:

- Kun laitetta ravistetaan kädessä, ohjelma lähtee käyntiin.

- Ohjelma arpoo joko kiven, paperin tai sakset.

- Ohjelma näyttää arvotun kuvan led-ruudukolla

- Kivi =

- Paperi =

- Sakset =

- Aloita ohjelmointi

- tee muuttuja esim. KPS Muuttuja-valikosta

- tee satunnaisluvun arpoja Matematiikka-valikosta

Tässä tapauksessa tarvitaan vaihtoehdot kivi, paperi ja sakset eli 1-3

Sovitaan, että 
	kivi = 1
	paperi = 2
	sakset = 3

## EHTOLAUSE

- Ehtolauseella saat ohjelmapolun haarautumaan eri suuntiin.

- Ohjelma valitsee oikean polun kokeilemalla, täyttyykö polulle asetettu ehto.

- Jos ehto ei täyty, ohjelma kokeilee seuraavaa ehtoa.

- Micro:bitin lohkokielessä ohjelmapolut rakennetaan lisäämällä lohkoja ehtolauseen lokeroihin.

- Raahaa Logiikka-valikosta “jos tosi, sitten”

- lisää kaksi muuten ehtoa, jotta kaikki kolme ohjelmointipolkua (kivi, paperi, sakset) saadaan tehtyä

- raahaa “jos”-kohtaa “tosi” tilalle Logiikka-valikosta  ja tee ehto kivelle

- tee ehdot vastaavasti paperille ja saksille

- klikkaa Lataa!

- Ohjelmasi arpoo ravistettaessa kiven, paperin tai sakset.

## LISÄTEHTÄVÄ

- Voisiko ohjelmaan lisätä vaikkapa pistelaskun tai lisää symboleja?

PARITYÖ - JOKAISELLE PARILLE OMA KANAVANUMERO!

# HARJOITUS 9 - MICRO:BITIN YHDISTÄMINEN TOISEEN MICRO:BITIIN

## hymiön lähettäminen painikkeella

RADION MÄÄRITTÄMINEN JA RADIOLLA LÄHETTÄMINEN

- Micro:bittejä voidaan yhdistää toisiinsa hyödyntäen radio-ohjelmointilohkoja.

- Yhdistettävät Micro:bitit pitää asettaa samalle ”taajuudelle” laitteen käynnistyessä.

- raahaa Yleiset-valikosta “Käynnistettäessä”

- raahaa Radio-valikosta ”radio aseta ryhmä”

- valitse ”taajuuden” parametriksi luku 1
jos useita pareja tekee tätä tehtävää yhtä aikaa, jokaisella tulee olla oma kanavanumero

- raahaa Syöte-valikosta ”kun painiketta A-painetaan”

- rahaa Radio-valikosta ”radio lähettää numeron 0” ja muuta numeroksi 5

- raahaa Syöte-valikosta ”kun painiketta B-painetaan”

- rahaa Radio-valikosta ”radio lähettää numeron 0” ja muuta numeroksi 4

- Jotta viesti tulee perille, kaikkien laitteiden tulee olla samalla taajuudella (tässä tapauksessa taajuudella 1).

RADIO-VIESTIN VASTAANOTTAMINEN TOISELLA MICRO:BITILLÄ

- Voidaan tehdä esimerkiksi viestittelyä koulun toiselle puolelle siten, että toinen laite lähettää ja toinen vastaanottaa viestin.

- Aseta vastaanottavan Micro:bitin ”taajuuden” parametriksi sama parametri kuin lähettävällä Micro:bitillä.

- raahaa Yleiset-valikosta “Käynnistettäessä”

- raahaa Radio-valikosta ”radio aseta ryhmä”

- valitse ”taajuuden” parametriksi luku 1

- raahaa Radio-valikosta ”kun radio vastaanottaa receivedNumber”

- raahaa Logiikka-valikosta “jos tosi sitten, muuten”

- raahaa yläpuoliselta riviltä “receivedNumber” ennen  = -merkin-kohtaa

- lisää = -merkin jälkeen sama numero, joka lähettäjällä on kohdassa ”kun painiketta A-painetaan”

- raahaa Yleiset-valikosta “show leds” ja tee hymynaama

- raahaa muuten-kohtaan Yleiset-valikosta “show leds” ja tee joku muu ilme

- klikkaa sekä lähettäjän, että vastaanottajan tietokoneissa Lataa!

## tekstiviestin lähettäminen painikkeella

- tee kuten a)-kohdassa, mutta vaihda lähettäjälle ”Kun painiketta A-painetaan” jälkeen

Radio-valikosta ”radio lähettää merkkijonon ” ”

- kirjoita ” ” merkkien väliin haluamasi viesti

- vaihda vastaanottajalle ”kun radio vastaanottaa receivedNumber” tilalle ”kun radio vastaanottaa receivedString”

- raahaa Yleiset-valikosta “näytä merkkijono “Hello!”

- raahaa yläpuoliselta riviltä “receivedString” “Hello!”-kohdan päälle

- klikkaa sekä lähettäjän, että vastaanottajan tietokoneissa Lataa!

- Ohjelmat lähettävät painikkeiden ja numeron avulla ilmeen toiselle micro:bitille

PARITYÖ - JOKAISELLE PARILLE OMA KANAVANUMERO!

# HARJOITUS 10 - MORSETTAMINEN

- Ohjelmoimme Micro:bitistä langattoman sähköttimen, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa morseaakkosia.

- Sähkötys on vanha sähköinen viestintämuoto ajalta, jolloin ei vielä ollut mahdollista lähettää viestejä äänenä tai kuvana. Sähkötys mahdollisti lyhyiden viestien lähetyksen kuitenkin pitkienkin matkojen päähän nopeasti.

- Sähkötyksessä käytetään morseaakkosia, jotka keksi Samuel Morse vuonna 1832.

- Morseaakkoset muodostuvat pisteistä ja viivoista.

- Mikro:bissä painikkeesta A lähetetään piste ja painikkeesta B viiva.

- Lähetettävä merkki (piste / viiva) näytetään mikro-ohjaimen LED-näytöllä.

- Sama merkki näkyy vastaanottajan mikro-ohjaimen näytöllä.

- MUISTA, että parin radio (eli micro:bit) on asetettu samaan ryhmään.

MORSEAAKKOSET

KIRJAIMET 				     NUMEROT

- tee taajuuden asetukset samoin kuin edellisessä tehtävässä sekä lähettäjälle että vastaanottajalle

- muista, että jokaisella parilla on oma kanavanumero

LÄHETTÄJÄ

- Lähetään koodin luku niin, että pistettä vastaa luku 0 ja viivaa luku 1.

- Lähetetään morsekoodi piste painamalla painiketta A

- raahaa Syöte-valikosta ”kun painiketta A-painetaan”

- rahaa Radio-valikosta ”radio lähettää numeron 0”

- Micro:bitin näytöllä näytetään pisteen merkki.

- raahaa Yleiset-valikosta komento “show leds” ja klikkaa keskimmäinen piste

- Pidetään pisteen symboli näkyvillä näytössä 300 millisekunnin ajan

- raahaa Yleiset-valikosta komento “tauko 100 ms” ja vaihda arvoksi 300

- Tyhjennä micro:bitin näyttö tauon jälkeen

- raahaa Yleiset-valikosta komento “tyhjennä näyttö”

- Viivan lähetys Morsekoodina tehdään hyvin samanlaisella koodilla kuin pisteenkin.

- Ainoastaan komentojen parametreja muutetaan, joten voimme hyödyntää tässä Monista-toimintoa.

- klikkaa pinkkiä “kun painiketta A painetaan” hiiren OIKEALLA ja valitse “Monista”

- muuta painikkeeksi B

- muuta “radio lähettää luvun 1”

- muuta “show leds” klikkaamalla kaikki keskirivin pisteet

VASTAANOTTAJA

- raahaa Radio-valikosta ”kun radio vastaanottaa receivedNumber”

- Tutkitaan ehtorakenteella, onko vastaanotettu numero nolla vai yksi.

- raahaa Logiikka-valikosta komento “jos tosi sitten, muuten”

- JOS vastaanotettu numero on 0

- raahaa “jos”-kohtaa “tosi” tilalle Logiikka-valikosta

- raahaa yläpuoliselta riviltä “receivedNumber” ennen  = -merkin-kohtaa

- lisää = -merkin jälkeen 0

- raahaa Yleiset-valikosta komento “show leds” ja klikkaa keskimmäinen piste

- MUUTEN eli jos vastaanotettu numero on joku muu eli tässä tapauksessa 1

- raahaa Yleiset-valikosta komento “show leds” ja klikkaa kaikki keskirivin pisteet

- lisää “300 ms tauko” ja “tyhjennä näyttö”

## TEHTÄVÄ 1

- tarvitaan molemmille paperi ja kynä

- lähettäjä keksii sanan ja “kääntää” sen morseaakkosiksi

- lähettäjä “morsettaa” viestin niin, että jokaisen merkin välissä pidetään pieni tauko

- vastaanottaja kirjoittaa ylös saamansa morseaakkoset ja “kääntää” sen tekstiksi

ESIM.

M =

A =

A =

L =

I =

morsetus:

## TEHTÄVÄ 2

- morsettamalla voi pelata esim. laivanupotusta, jolloin toinen lähettää micro:bitillä morsettamalla halutun kirjaimen ja numeron

## TEHTÄVÄ 3

- pelataan bingoa niin, että koko luokka laittaa micro:bittinsä samalle kanavalle eli vastaanottajan koodi ladataan jokaisen oppilaan micro:bittiin

- opettaja lähettää bingoruudukon numero-kirjainyhdistelmiä

ESIM.

ruutu A2 lähetetään

A =

2 =

eli

# HARJOITUS 11 - KERTOLASKUPELI

TEKNINEN TYÖ, OHJELMOINTI, MATEMATIIKKA

- Rakennetaan ja ohjelmoidaan laite, joka kysyy pelaajilta kertolaskun tuloksia.

- Aluksi laite esittää kysymyksen LED-näytöllä. Siinä voi vieriä esim. teksti "2 X 5 =".

- Tämän jälkeen se pelaaja, joka tietää vastauksen painaa mahdollisimman nopeasti omaa vastauspainikettaan.

- Laite näyttää nuolella kumpi pelaajista oli nopeampi ja antaa hänelle luvan vastata.

- Pelaajalla on kaksi sekuntia aikaa vastata, sen jälkeen laitteen näytöllä vierii oikea vastaus, esim. "10".

- Painikkeesta "Uusi kysymys" laite esittää toisen kertolaskun.

TARVITAAN:

- microbit

- USB-kaapeli + patterikotelo pattereineen

- 4 hauenlaukajohdinta

- pala lautaa (väh. 8 x 10 cm)

- 6 kpl Wronic-ruuvia

- Ohutta rautalankaa n. 30 cm

- Sivuleikkurit

- Torx-meisseli T20

- Sapluuna

## ALUSTAN RAKENNUS

- Sijoita tulostettu sapluuna keskelle pelialustana toimivaa lautaa.

- Kun sapluuna on keskellä ja suorassa, niin paina ruuvilla jäljet jokaisen mustan pisteen kohdalle.

- Poista sapluuna, tekemiesi jälkien tulisi näkyä alustassa.

- Ruuvaa Torx-meisselillä 3 ruuvia seuraavasti:

- Aseta n. 30 cm rautalanka kulkemaan jokaisen ruuvin kautta, kierrä sitä pari kolme kierrosta tiukasti jokaisen ruuvin ympärille.

- Katkaise rautalangasta yli jääneet päät sivuleikkurilla.

- Merkkaa laudassa olevat kolme pistettä kuvan mukaisesti kirjaimilla A, B ja C.

- Kierrä ruuvit pisteisiin A, B ja C.

- Kirjoita vielä alustaan selitetekstit ruuviparien yhteyteen kuvan mukaisesti

A VASTAA

B VASTAA

C UUSI KYSYMYS

## MICRO:BITIN KYTKENTÄ PELIALUSTAAN

- Liitä hauenleukajohdin

  - micro:bitin pinniin P0 ja johdon toinen pää alustassa pisteen C ruuviin

  - micro:bitin pinniin P1 ja johdon toinen pää alustassa pisteen A ruuviin

  - micro:bitin pinniin P2 ja johdon toinen pää alustassa pisteen B ruuviin

  - micro:bitin pinniin GND ja johdon toinen pää pisteen C vieressä oleva ruuvin

- Liitä micro:bit USB-johdolla kiinni tietokoneeseen.

## KERTOLASKUPELIN OHJELMOINTI

- Pelialusta toimii syöttölaitteena, eli sillä ohjataan mikro-ohjaimen toimintaa

- Ruuviparin ruuvit toimivat eräänlaisina painikkeina.

- Ruuvit ovat hiukan irti toisistaan, mutta kun pelaaja asettaa sormensa ruuvien päälle, se voidaan havaita mikro-ohjaimessa aktivoituvana tapahtumana.

- On tärkeää, että sormi koskettaa molempia ruuveja samanaikaisesti.

UUSI KYSYMYS

- Kun pelaaja asettaa sormensa pelialustassa kohdassa "UUSI KYSYMYS" olevien ruuvien päälle eli aktivoi P0. Mitä ohjelman tulee silloin tehdä?

  - Arpoa kaksi satunnaislukua väliltä 1-10.

  - Esittää kysymys laitteen näytöllä "<1. satunnaisluku> X <2. satunnaisluku> = ".

- poista lohkot “Käynnistettäessä” ja “Ikuisesti”

- raahaa Syöte-valikosta “kun pinniä P0 painetaan”

- tee Muuttuja-valikossa muuttuja peli

- raahaa Muuttuja-valikosta “aseta peli arvoon 0”

- raahaa Yleiset-valikosta “tyhjennä näyttö” ja “tauko (ms) 500”

- tee Muuttuja valikossa muuttujat luku1 ja luku2

- raahaa Muuttuja-valikosta “aseta luku1 arvoon 0” ja “aseta luku2 arvoon 0”

- raahaa lukujen 0 tilalle Matematiikka-valikosta “valitse satunnainen 1-10”

- raahaa Yleiset-valikosta “näytä numero 0” ja raahaa 0 tilalle Muuttujat-valikosta luku1

- raahaa Yleiset-valikosta “tyhjennä näyttö” ja “tauko (ms) 500”

- raahaa Yleiset-valikosta show leds” ja tee iso rasti

- raahaa Yleiset-valikosta “tyhjennä näyttö” ja “tauko (ms) 500”

- raahaa Yleiset-valikosta “näytä numero 0” ja raahaa 0 tilalle 
Muuttujat-valikosta luku2

- raahaa Yleiset-valikosta “tyhjennä näyttö” ja “tauko (ms) 500”

- raahaa Muuttujat-valikosta “aseta peli arvoon 1”

- raahaa Yleiset-valikosta “ näytä merkkijono = ”

TULOS

- Jatka tietokoneella makecode.microbit.org/ -editorilla samaan projektiin

- Lasketaan satunnaislukujen luku1 ja luku2 kertolasku funktioon tulos

- klikkaa Edistyneet-valikkoa, valitse sieltä Funktio ja Tee funktio

- kirjoita doSomething tilalle tulos ja klikkaa Valmis

- raahaa Yleiset-valikosta “tauko (ms) 5000” ja “tyhjennä näyttö”

- raahaa Yleiset-valikosta “näytä numero 0”

- raahaa Matematiikka valikosta kertolasku

- raahaa Muuttujat-valikosta 
vasemmanpuoleisen 0 tilalle luku1 ja oikeanpuoleisen 0 tilalle luku2

TAPAHTUMAT A JA B

- Kun pelaaja asettaa sormensa pelialustassa kohdassa A olevien ruuvien päälle eli aktivoi P1 tai kohdassa B olevien ruuvien päälle eli aktivoi P2

- Tässä tarvitaan ehtolausetta jos…

- A ja B ruuvien näyttämiseen käytetään micro:bitin kompassia - A on itä ja B länsi

- Jatka tietokoneella edelleen samaan projektiin

- raahaa Syöte-valikosta “kun pinniä P1 painetaan”

- raahaa Logiikka-valikosta “jos tosi sitten”

- raahaa “jos”-kohtaa “tosi” tilalle Logiikka-valikosta

- raahaa vasemmanpuoleisen 0 tilalle Muuttujat-valikosta peli ja 
vaihda oikeanpuoleisen 0 tilalle 1

- raahaa Muuttujat-valikosta “aseta peli arvoon 0”

- raahaa Yleiset-valikosta “näytä nuoli Länsi”

- raahaa Funktiot-valikosta “kutsu tulos”

- monista edellinen koodi klikkaamalla pinkkiä “kun pinniä P1 painetaan” hiiren oikealla

- vaihda pinniksi P2 ja “näytä nuoli Itä”

## Kertolaskupelin pelaaminen:

- Peli aloitetaan koskettamalla sormella kohdassa "UUSI KYSYMYS" olevaa kahta ruuvia samanaikaisesti.

- Seuraavaksi näytössä näkyy kertolasku, jonka tulosta pelaajilta kysytään, esim. 2 X 5 =

- Pelaaja, joka tietää vastauksen laskutoimitukseen painaa sormella mahdollisimman nopeasti vastauspainikettaan eli A:n tai B:n kahta ruuvia samanaikaisesti

- Vastaaminen on kuitenkin mahdollista vasta kun =  -merkki näkyy näytöllä. Pelaajat eivät siis voi ennakoida painamalla vastauspainiketta etukäteen.

- Nopeimmin painiketta painanut saa vastausluvan. Jos pelaaja A oli nopeampi, näytöllä näkyy nuoli länteen (vasemmalle). Jos taas pelaaja B oli nopeampi, niin näytöllä näkyy nuoli itään (oikealle).

- Pelaajalla on kaksi sekuntia aikaa sanoa oikea tulos ääneen. Kahden sekunnin kuluttua oikea tulos vierii laitteen näytöllä.

- Painikkeesta (ruuveista) "UUSI KYSYMYS" haetaan seuraava kertolasku.

## Jatkokehitys:

- muuttamalla satunnaislukujen väliä saadaan peli kysymään isoja kertolaskuja

- Peli on varsin helppo muuttaa kysymään myös muiden laskutoimitusten tuloksia.

  - esim. yhteenlasku tai vähennyslasku.

- Peli on mahdollista ohjelmoida kysymään vain tietyn kertotaulun tuloksia.

  - Tällöin muuttujalle "luku1" annetaan kiinteä arvo, esim. 7 kysyy tuloksia vain seitsemän kertotaulusta.

  - Muuttujalle "luku2" arvotaan edelleen samalla tavalla arvoksi satunnaisluku väliltä 1-10.

# HARJOITUS 12 - SALALUKUPELI

- ohjelmoi matikkapeli, jota voit pelata kaverin kanssa

- molemmat pelaajat miettivät valmiiksi salaisen luvun ja syöttävät sen micro:bitille painelemalla omaa nappiaan salaluvun lukumäärän verran

- salalukujen asettamisen jälkeen micro:bitiä ravistetaan, jolloin se ilmoittaa salalukujen summan led-ruudukolla - pelin voi helposti muokata kertolaskupeliksi

- vähentämällä päässälaskuna summasta oman salaluvun pelaaja voi päätellä, mikä vastustajan salaluku oli

- pelin voittaa se, joka ensimmäisenä sanoo ääneen vastustajan salaluvun

LASKETAAN NAPPIEN PAINALLUSTEN MÄÄRÄ

- luo kaksi muuttujaa, Painallusten määrä A ja Painallusten määrä B, ja aseta ne käynnistettäessä nollaan

- aina, kun painiketta A tai B painetaan, muuttujien arvot kasvavat

- näin micro:bitiin tallennetaan molempien pelaajien salaluvut

RAVISTELU JA OMAN SALALUVUN VÄHENTÄMINEN

- tee muuttuja Summa A+B, johon lasketaan pelaajien salaluvut yhteen

- tee kun ravistetaan-lohkoon summan laskeminen ja tuloksen näyttäminen micro:bitillä

# HARJOITUS 13 - AHMATTIPELI

- liikkuva valopiste = AHMATTI

- paikallaan pysyvä valopiste = MAKUPALA

- micro:bitin ledruudukolla liikkuu ahmatti joka syö makupaloja entisaikojen matopelin tapaan

- pelihahmoa (sprite) eli ahmattia liikutetaan kallistelemalla micro:bitiä

- micro:bitin kiihtyvyysanturi tunnistaa kallistukset ja liikuttaa ahmattia x- ja y-akselien suuntaisesti

- ahmatin on tarkoitus päästä makupalan luo

- kun ahmatti koskettaa makupalaa, välähtää pieni animaatio ja ahmatin pistemäärä lisääntyy yhdellä

- pistemäärä näkyy micro:bitin näytöllä

- peli arpoo uudet sijainnit ahmatille ja makupalalle ja peli jatkuu

- luo kaksi muuttujaa: ahmatti ja makupala

- raahaa Muuttujat-valikosta molemmille muuttujille “aseta”-käskyt

- raahaa Edistyneet-valikon Peli-valikosta molemmille muuttujille “luo sprite sijaintiin” ja aseta x:n ja y:n alkuarvot

- ikuisesti-silmukassa tarvitaan ehtolause, jossa ohjelma kokeilee ikuisesti koskettavatko (touching) ahmatti ja makupala toisiaan eli syökö ahmatti makupalan

- raahaa Logiikka-valikosta “jos”-ehtolause

- raahaa Peli-valikosta ehdoksi “is sprite touching” ja lisää muuttujat eli ahmatti ja makupala kohdalleen

## OHJATAAN AHMATTIA

- jos ahmatti ei kosketa makupalaa eli kohtaan muuten täytyy lisätä vaihtoehdot ahmatin liikkumiselle

- vaihtoehtoja on 4, sillä ahmatti voi liikkua x-suuntaa oikealle ja vasemmalle sekä y-suuntaan ylös ja alas

- raahaa ensin kuvan mukainen jos-ehto

- kun kallistat micro:bitiä, kiihtyvyysanturi tunnistaa liikkeen

- kun ehto toteutuu, ahmatti liikkuu x- tai y-akselilla yhden ledin verran

- lisää ehdot Logiikka-, Muuttujat- ja Syöte-valikoista ehdot ja liikekomennot kaikkiin 4 suuntaan

- kosketustestailun jälkeen pidetään tauko

- testaa peliäsi

- etsi kokeilemalla sopivat raja-arvot kiihtyvyydelle ja tauolle, jotta peli tuntuu hyvältä pelata

## OHJATAAN MAKUPALAA

- kun ahmatti koskettaa makupalaa, sen pitää siirtyä satunnaisesti muualle

- lisätää lohkoja ehtolauseen alkuun

- raahaa Matematiikka-valikosta satunnaisuus välille 0-5, koska micro:bitissä on 5 lediä sekä x-että y-suuntaan

- sek ahmatin että makupalan pitäisi nyt liikkua, joten voit kokeilla peliä

## PISTELASKU

- kun micro:bit käynnistyy, nollataan pistelaskuri

- lisätään ehtolauseeseen lohko, joka antaa pelaajalle pisteen aina, kun ahmatti koskettaa makupalaa

- “muuta pistettä arvolla”-lohko sisältää valmiin animaation, jossa ledit välähtävät

- lisätään tauko, jotta animaatio ehtii näkyä kunnolla

- peli-valikon pistelohko luo automaattisesti muuttujan pisteet

- näytetään micro:bitin näytöllä pelaan pisteet ja sen jälkeen tauko

- ahmatti olisi mukavaa erottaa makupalasta, jotta peliä voisi pelata nopeasti ja saada paljon pisteitä

- ohjelmoidaan ahmatti vilkkumaan

- kokeile, millä arvolla ahmatti vilkkuu sopivalla nopeudella

- Peli on nyt ohjelmoitu!

- Lataa peli micro:bitille

- Ota USB- eli ohjelmointikaapeli irti ja kytke micro:bitiin patterikotelo

- Nyt voit pelata peliäsi ja haastaa kaverisi mukaan.

- Pelejä voi aina säätää ja kehittää.

  - Mieti, miten saisit peliin lisää haastetta.

  - Onko ohjauksessa huono tuntuma eli pitäisikö arvoja vähän säätää?

  - Miten peli päättyy?

  - Voisitko kehittää liikkuvan makupalan tai vihollispikselin?

  - Mitä pelihahmoille tapahtuu, jos micro:bitiä ravistetaan?

  - Voisiko tästä kehittää matopelin?

  - …