Esimerkkilaskelma

CLT-seinän ja CLT-välipohjan kulmalevyliitos

27.01.2022

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	3

3	MATERIAALI	4

4	MITOITUS	4

4.1	MITTA- JA ETÄISYYSEHDOT (Stora Enso CLT lisäohje)	4

4.2	SEINÄTASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS	5

4.3	VAAKATASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS	6

4.4	MITTA- JA ETÄISYYSEHDOT, KULMALEVY 2 (Stora Enso CLT lisäohje)	7

4.5	SEINÄTASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS, KULMALEVY 2	8

4.6	VAAKATASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS, KULMALEVY 2	9

4.7	HALKEAMIS- JA RIVILEIKKAUTUMISKESTÄVYYS	11

4.8	LÄPILOHKEAMISKESTÄVYYS	11

4.9	PALALOHKEAMISKESTÄVYYS	12

4.10	KULMALEVYN MITOITUS	12

LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	Helsinki

Rakenne:		CLT-seinän ja CLT-välipohjan kulmalevyliitos

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: ETA-14/0349, RIL 205-1-2017, Stora Enso CLT lisäohje (5.12.2017)

Teräsrakenteet: SFS-EN 1993-1-1

Kuormat: RIL 201-1-2017, SFS EN 1990, SFS EN 1991-1-1, SFS EN 1991-1-3 ja SFS EN 1991-1-4

KUORMAT

Tarkastellaan CLT-rakenteisen seinä- ja välipohjaelementin välistä kulmalevyliitosta.

VOIMASUUREET:

Liitosta rasittaa seinän suuntainen vaakavoima.

Vaakavoima mitoitusarvona, Fd=5,0 kN

Vaakasuuntainen voima siirtyy seinää pitkin ruuveille, josta se välittyy kulmalevylle. Kun tarkastellaan kulmalevyliitoksen seinää vasten olevaa laippaa, voiman voidaan olettaa vaikuttavan seinää vasten olevan liitinryhmän painopisteeseen. Kun puolestaan tarkastellaan kulmalevyliitoksen vaakatasoa vasten olevaa laippaa, voiman oletetaan vaikuttavan kulmalevyn taitokseen, jolloin liitinryhmään syntyvä momentti tulee huomioida.

MATERIAALI

Puutavara Stora Enso CLT 120mm (30-20-20-20-30)

Valmistettu kuusilamelleista, lujuusluokka C24

Tiheys ρk=470kg/m3

Aikaluokka: Hetkellinen

Käyttöluokka: 1

aika- ja käyttöluokka kerroin, kmod=1,1

CLT materiaalin osavarmuusluku, γM=1,25

Liitoskestävyyden osavarmuusluku, γM=1,3

MITOITUS

MITTA- JA ETÄISYYSEHDOT (Stora Enso CLT lisäohje)

Ruuvin halkaisija lapeliitoksessa (liitinryhmässä väh. 4kpl ruuveja), d=5mm≥5mm 	ok

Liitinten päätyetäisyys CLT-levyssä, a3,t=50mm≥5d=5×5mm=25mm 		ok

Liitinten reunaetäisyys CLT-levyssä, a4,t=80mm≥5d=5×5mm=25mm 		ok

Liitinväli CLT-levyssä,  a1=40mm≥5d=5×5mm=25mm 				ok

a2=30mm≥5d=5×5mm=25mm 				ok

Ankkuriruuvi (5x60): Vetomurtolujuus, fu,k=800N/mm2

Halkaisija, d=5mm

kierteisen osan pienin halkaisija, d1=3,4mm

Tehollinen halkaisija, def=1,1×d1=3,74mm

Pituus, l=60mm

Kierteisen osan pituus, lg=50mm

Kulmalevyn paksuus, tteräslevy=1,5mm

Ruuvin tunkeuma puussa, t2=l-tteräslevy=60mm-1,5mm=58,5mm

Ruuvin myötömomentti, My=0,3×fu,k×def2,6=0,3×800×3,742,6=7408 Nmm

SEINÄTASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS

Sovelletaan teräksen ja puun välisille naulaliitoksille annettuja ohjeita. Tarkastetaan ensin kulmalevyliitoksen seinää vasten olevan osan liitinten kestävyys.

Liitosvoiman suunta pintalamellien syysuuntaan nähden:

α=90°

Yhdelle liittimelle aiheutuva leikkausvoima:

qF=Fdn=5000 N4=1250 N

Kyseessä on teräslevyn ja puun välinen yksileikkeinen liitos.

Teräslevyn paksuus 1,5mm≤0,5×def=0,5×3,74mm=1,87mm ohut teräslevy.

Liittimen ominaiskestävyys:

Rk=120×def1,7=120×3,741,7=1,13 kN

Liittimen mitoituskestävyys:

Rd=kmodγM×ks×Rk ,

jossa

kmod=1,1

γM=1,3

kρ=1,2 	(kuusilamellit, Stora Enso CLT lisäohje)

t2=58,5mm 	(liittimen kärjen puoleinen tunkeuma puussa) >8×def=8×3,74mm=29,9mm

ks=0,2+0,9×t212×def∙kρ=0,2+0,9×58,512×3,74×1,2=1,648

Rd=1,11,3×1,648×1130N= 1576 N

Käyttöaste:

qFFR,d=1250 N1576 N×100%=79% 		ok

VAAKATASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS

Tarkastetaan kulmalevyliitoksen vaakatasoa vasten olevan laipan liitinten kestävyys. Voiman oletetaan vaikuttavan kulmalevyn taitoksessa, jolloin liitinryhmään syntyvä momentti tulee huomioida.

Liitinryhmän painopiste:

x=x1+x2+x33

x=15mm+50mm+80mm3=48,3 mm

Rivissä 1 olevien liitinten etäisyys painopisteestä

-suunnassa x:

x11=x-x1=48,3mm-15mm=33,3 mm

-suunnassa y:

y11=40mm2=20mm 	(40 mm on liitinten keskinäinen etäisyys y-suunnassa)

Rivissä 2 olevien liitinten etäisyys painopisteestä

-suunnassa x:

x22=x-x2=48,3mm-50mm=1,7mm

-suunnassa y:

y22=20mm

Rivissä 3 olevien liitinten etäisyys painopisteestä

-suunnassa x:

x33=x-x3=48,3mm-80mm=31,7 mm

-suunnassa y:

y33=20mm

Liitinryhmän polaarinen jäyhyysmomentti:

Ip=2×x112+y112+2×x222+y222+2×x332+y332

Ip=2×33,32+202+2×1,72+202+2×31,72+202=6633 mm2

Vaakavoimasta aiheutuva momentti:

M=Fd×x=5000N×48,3mm=241500Nmm

Vaakavoimasta aiheutuva leikkausvoima rasitetuimmalle liittimelle:

qF=Fdn=5000 N6=833,3 N

Momentista aiheutuva leikkausvoima rasitetuimmalle liittimelle:

qM=MIp×rmax=241500 Nmm6633mm2×38,8mm=1412,7 N

Rasitetuimpaan liittimeen vaikuttavan liitinvoiman x-suuntainen komponentti:

Fx=MIp×ymax ,

jossa

ymax=20mm 				(liittimen maksimi etäisyys painopisteestä y-suunnassa)

Fx=241500Nmm6633mm2×20mm=728,2N

Rasitetuimpaan liittimeen vaikuttavan liitinvoiman y-suuntainen komponentti:

Fy=Fdn+MIp×xmax ,

jossa

xmax=33,3mm 	(liitinten maksimi etäisyys painopisteestä x-suunnassa)

Fy=5000N6+241500Nmm6633mm2×33,3mm=2045,8 N

Resultanttivoiman suuruus rasitetuimmassa liittimessä:

Fmax=Fx2+Fy2=728,22+2045,82=2172 N

Resultanttivoiman suunta pintalamellien syysuuntaan nähden:

α=arctanFyFx=arctan2045,8N728,2N=70,4°

Liittimen mitoituskestävyys:

Rd=1576 N 		(määritetty edellä)

Käyttöaste:

FmaxRd=2172 N1576 N×100%=138% 	, EI KÄY

Liitosgeometriaa on muutettava. Valitaan toisenlainen kulmalevy ja suuremmat ruuvit, jotta saadaan liitos kestämään.

MITTA- JA ETÄISYYSEHDOT, KULMALEVY 2 (Stora Enso CLT lisäohje)

Ruuvin halkaisija lapeliitoksessa: d=8mm≥6mm 				ok

Liitinten päätyetäisyys CLT-levyssä: a3,t=56mm≥5d=5×8mm=40mm 	ok

Liitinten reunaetäisyys CLT-levyssä: a4,t=80mm≥5d=5×8mm=40mm 	ok

Liitinväli CLT-levyssä: a1=57 mm≥5d=5×8mm=40mm 			ok

a2=80 mm≥5d=5×8mm=40mm 			ok

Kansiruuvit (8x80): Vetomurtolujuus, fu,k=400N/mm2	(lujuusluokka 4,5)

Halkaisija, d=8mm

Pituus, l=80mm

Kierteisen osan pituus, lg=44mm

Kulmalevyn paksuus, tteräslevy=3mm

Ruuvin tunkeuma puussa, t=l-tteräslevy=80mm-3mm=77mm

Sileän varren tunkeuma puussa, l-lg-tteräslevy=80mm-44mm-3mm=33mm

Ruuvin myötömomentti, My=0,3×fu,k×d2,6=0,3×400×82,6=26743Nmm

Ruuvi voidaan mitoittaa nimellishalkaisijan mukaan, kun sileän varren tunkeuma on vähintään 4d:

Ruuvin sileän varren tunkeuma, l-lg-tteräslevy=80mm-44mm-3mm=33mm

≥4d=4×8mm=32mm, 	ok

SEINÄTASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS, KULMALEVY 2

Sovelletaan teräksen ja puun välisille pulttiliitoksille annettuja ohjeita. Tarkastetaan kulmalevyliitoksen seinää vasten olevan osan liitinten kestävyys.

Liitosvoiman suunta pintalamellien syysuuntaan nähden:

α=90°

Yhdelle liittimelle aiheutuva leikkausvoima:

qF=Fdn=5000 N4=1250 N

CLT-levyn reunapuristuslujuus, kuusilamellit (Stora Enso CLT lisäohje):

fh,α,k=321-0,015d1,1sin2α+cos2α

fh,α,k=321-0,015∙81,1sin290°+cos290°=25,6 N/mm2

Kyseessä on teräslevyn ja puun välinen yksileikkeinen liitos.

Teräslevyn paksuus 3mm≤0,5×d=0,5×8mm=4mm ohut teräslevy.

Liittimen ominaiskestävyys:

Rk=min0,4×fh×t×d2×My×fh×d ,

jossa

fh=25,6 N /mm2

t=77 mm 	(ruuvin tunkeuma puussa)

d=8 mm

My=26743 Nmm

Rk=min0,4×25,6×77×8=6308 N2×26743×25,6×8=4681 N=4681 N

Liittimen mitoituskestävyys:

Rd=kmodγM×Rk ,

jossa

kmod=1,1

γM=1,3

Rd=1,11,3×4681N=3961 N

Käyttöaste:

qFRd=1250N3961 N×100%=32% 		ok

VAAKATASOA VASTEN OLEVAN OSAN LEIKKAUSKESTÄVYYS, KULMALEVY 2

Tarkastetaan kulmalevyliitoksen vaakatasoa vasten olevan osan liitinten kestävyys.

Liitinryhmän painopiste:

x=x1+x22=24mm+76mm2=50mm

Rivissä 1 olevien liitinten etäisyys painopisteestä

-suunnassa x:

x11=x-x1=50mm-24mm=26 mm

-suunnassa y:

y11=57mm2=28,5 mm 	(57 mm on liitinten keskinäinen etäisyys y-suunnassa)

Rivissä 2 olevien liitinten etäisyys painopisteestä

-suunnassa x:

x22=x-x2=50mm-76mm=26mm

-suunnassa y:

y22=28,5 mm

Liitinryhmän polaarinen jäyhyysmomentti:

Ip=2×x112+y112+2×x222+y222

Ip=2×262+28,52+2×262+28,52= 5953 mm2

Vaakavoimasta aiheutuva momentti:

M=Fd×x=5000N×50mm=250000Nmm

Vaakavoimasta aiheutuva leikkausvoima rasitetuimmalle liittimelle:

qF=Fdn=5000 N4=1250 N

Momentista aiheutuva leikkausvoima rasitetuimmalle liittimelle:

qM=MIp×rmax=250000 Nmm5953 mm2×38,6mm=1621 N

Rasitetuimpaan liittimeen vaikuttavan liitinvoiman x-suuntainen komponentti:

Fx=MIp×ymax ,

jossa

ymax=28,5 mm 				(liittimen maksimietäisyys painopisteestä y-suunnassa)

Fx=250000Nmm5953mm2×28,5mm=1197 N

Rasitetuimpaan liittimeen vaikuttavan liitinvoiman y-suuntainen komponentti:

Fy=Fdn+MIp×xmax ,

jossa

xmax=26 mm 	(liitinten maksimietäisyys painopisteestä x-suunnassa)

Fy=5000N6+250000Nmm5953mm2×26mm=1925 N

Resultanttivoiman suuruus eniten rasitetussa liittimessä:

Fmax=Fx2+Fy2=11972+19252=2267 N

Resultanttivoiman suunta pintalamellien syysuuntaan nähden:

α=arctanFyFx=arctan1925 N1197 N=58,1°

CLT-levyn reunapuristuslujuus (Stora Enso lisäohje):

fh,α,k=321-0,015d1,1sin2α+cos2α

fh,α,k=321-0,015∙81,1sin258,1°+cos258,1°=26,3 N/mm2

Liittimen ominaiskestävyys:

Rk=min0,4×fh×t×d2×My×fh×d ,

jossa

fh=26,3 N /mm2

t=77 mm 	(ruuvin tunkeuma puussa)

d=8 mm

My=26743 Nmm

Rk=min0,4×26,3×77×8=6480 N2×26743×26,3×8=4744 N=4744 N

Liittimen mitoituskestävyys:

Rd=kmodγM×Rk ,

jossa

kmod=1,1

γM=1,3

Rd=1,11,3×4744 N=4014 N

Käyttöaste:

FmaxRd=2267 N4014 N×100%=57% 		ok

HALKEAMIS- JA RIVILEIKKAUTUMISKESTÄVYYS

Tarkastetaan liitoksen seinää vasten olevan osan halkeamis- ja rivileikkautumiskestävyys.

Peräkkäisten liitinten tehollinen määrä poikkilamellien syiden suuntaiselle voimalle Fd:

nef=minnini0,9a×t50×d2  ,

jossa

ni=2		(puun syiden suuntaiseen riviin i sijoitettujen liitinten määrä)

d=8mm

t=77mm	(ruuvin tunkeuma puussa)

a=min⁡a1a3.t=56 mm

nef=min220,956×7750×82=2,17   =2

Kaikki liittimet toimivat tehollisesti eli puu ei halkea/rivilohkea.

LÄPILOHKEAMISKESTÄVYYS

Tarkastetaan liitoksen seinää vasten olevan osan läpilohkeamiskestävyys.

Puun läpilohkeamiskestävyyden ominaisarvo Fbt,k poikkilamellien syiden suuntaiselle voimalle Fd:

Fbt,k=Lnet,t×t1×kbt×ft,0,k ,

jossa

t1=20mm+7mm=27mm 	(poikittaissuuntaisten lamellien yhteenlaskettu paksuus ruuvipituudella)

n2=2 	(liitinrivien lukumäärä puun syitä vastaan kohtisuorassa suunnassa)

D=d=8 mm 	(liittimen reiän halkaisija kulmalevyssä)

a2=80 mm

Lnet,t=n2-1a2-D=2-180-8=72 mm

kbt=1,5 	(CLT:llä)

ft,0,k=14,5N/mm2	(lamellien lujuusluokka C24)

Fbt,k=72 mm×27mm×1,5×14,5N/mm2=42,3 kN

Mitoituskestävyys:

Fbt,d=kmodγM×Fbt,k=1,11,3×42,3 kN=35,8 kN

Käyttöaste:

FdFbt,d=5,0 kN35,8 kN×100%=14% 	ok

PALALOHKEAMISKESTÄVYYS

Tarkastetaan liitoksen seinää vasten olevan osan palalohkeamiskestävyys.

Puun palalohkeamiskestävyyden ominaisarvo Fps,k:

Fps,k=Lnet,t×tef×ft,0,k+a3+n1-1×a1×fv,k ,

jossa

n1=2 		(peräkkäisten liitinten lukumäärä tarkasteltavassa kuormitussuunnassa)

a1=57mm 		(peräkkäisten liitinten välinen etäisyys tarkasteltavassa kuormitussuunnassa)

a3=a3,t=56mm 	(päätyetäisyys)

ft,0,k=14,5N/mm2	(lamellien lujuusluokka C24)

Lnet,t=72 mm

Reunapuristuslujuus vaakasuuntaisen voiman suunnassa (α=90°):

fh,90,k=321-0,015d1,1sin2α+cos2α=321-0,015×81,1sin290°+cos290°=25,6N/mm2

fh=fh,90,k=25,6N/mm2

Liitinkestävyys kuormitussuunnassa α=90°:

Rk=4681 N 	(liittimen leikkauskestävyys tarkasteltavassa leikkeessä, määritetty aiemmin)

tef=Rkd×fh,90,k=4681N8×25,6N/mm2=22,9 mm

tcr=30mm 	(paksuimman poikittaissuuntaisen lamellin paksuus)

fv,9090,k=min1,251,45-tcr100=min1,251,45-30mm100=1,15N/mm2

fv,k=fv,9090,k=1,15N/mm2 	(CLT-levyllä poikittaislamellin tasoleikkauslujuus (rolling shear))

Fps,k=72×22,9×14,5+56+2-1×57×1,15=33264N

Mitoituskestävyys:

Fps,d=kmodγM×Fps,k=1,11,3×33264N=28,1 kN

Käyttöaste:

FdFps,d=5,0 kN28,1 kN×100%=18% 	ok

KULMALEVYN MITOITUS

Kulmalevyn kestävyys tulee tarkistaa Eurokoodi 3 mukaisesti. Mitoitusta ei käsitellä tässä esimerkissä.