Esimerkkilaskelma

Puusauvan jatkosliitos nauloilla

27.01.2022

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	3

3	MATERIAALI	3

4	KAKSILEIKKEISEN PUU-PUU NAULALIITOKSEN MITOITUS	4

4.1	LEIKKAUSKESTÄVYYS	4

4.2	LIITOSALUEEN LIITINVÄLIT, REUNA- JA PÄÄTYETÄISYYDET	6

4.3	VEDETYN SAUVAN KESTÄVYYS	7

4.4	PALALOHKEAMINEN	7

5	TERÄSLEVY-PUU-TERÄSLEVY NAULALIITOKSEN MITOITUS	7

5.1	LEIKKAUSKESTÄVYYS	8

5.2	LIITOSALUEEN LIITINVÄLIT, REUNA- JA PÄÄTYETÄISYYDET	8

5.3	PALALOHKEAMINEN	9

5.4	TERÄSLEVYJEN KESTÄVYYS	9

5.4.1 TERÄSLEVYN VETOKESTÄVYYS (Eurokoodi 3)	9

5.4.2 TERÄSLEVYN REUNAPURISTUSKESTÄVYYS (Eurokoodi 3)	10

LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	Helsinki

Rakenne:		Puusauvan jatkos

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: RIL 205-1-2017, SFS EN 1995-1-1

Kuormat: RIL 201-1-2017, SFS EN 1990, SFS EN 1991-1-1, SFS EN 1991-1-3 ja SFS EN 1991-1-4

KUORMAT

Tarkastellaan vedolla olevaa puusauvan jatkosta. Ensin liitos mitoitetaan siten, että reunaosat ovat puisia ja seuraavaksi siten, että reunaosat korvataan teräslevyillä. Tarkoituksena on määrittää liitokseen tarvittavien naulojen lukumäärä sekä naulauskuvio.

VOIMASUUREET:

Voimasuureet ovat mitoitusarvoja aikaluokassa keskipitkä.

Vetävä voima: Fd=12 kN

Puuosan 1 ja 2 välistä liitosta rasittava voima: F12=Fd2=12 kN2=6,0 kN

Puuosan 2 ja 3 välistä liitosta rasittava voima: F23=F12=6,0 kN

MATERIAALI

Puutavara C24

Ominaistiheys, ρk=350kg/m3

Aikaluokka: Keskipitkä

Käyttöluokka: 1

aika- ja käyttöluokka kerroin, kmod=1.1

Liitoskestävyyden osavarmuusluku, γM=1,3

KAKSILEIKKEISEN PUU-PUU NAULALIITOKSEN MITOITUS

Liitokseen valitut naulat.

Naula:		3,4 x 90

halkaisija, d=3,4 mm

kannan halkaisija, dh=7,6 mm

vetolujuus, fu=600 MPa

Naulan kannan puoleisen puuosan paksuus, t1=35 mm

Naulan kärjen puoleinen tunkeuma, tpen=t2=l-t1=90mm-35mm=55mm

LEIKKAUSKESTÄVYYS

Määritetään leikkauskestävyyden ominaisarvo leikkaustasoa ja liitintä kohden.

Fv,Rk=minfh,1,kt1dfh,2,kt2dfh,1,kt1d1+ββ+2β21+t2t1+t2t12+β3t2t12-β1+t2t1+Fax,Rk41,05fh,1,kt1d2+β2β1+β+4β2+βMy,Rkfh,1,kdt12-β+Fax,Rk41,05fh,1,kt2d1+2β2β21+β+4β1+2βMy,Rkfh,1,kdt22-β+Fax,Rk41,152β1+β2My,Rkfh,1,kd+Fax,Rk4 ,

jossa

- Puusauvojen reunapuristuslujuuden ominaisarvot:

fh,1,k=0,082×ρk×d-0,3=0,082×350kg/m3×3,4mm-0,3=19,9 N/mm2

fh,2,k=fh,1,k=19,9 N/mm2

- β=fh,2,kfh,1,k=1,0

- Myötömomentti:

My,Rk=0,3×fu×d2,6=0,3×600MPa×3,4mm2,6=4336 Nmm

- Naulan kannan läpivetolujuus:

fhead,k=70×10-6×ρk2=70×10-6×350kg/m32=8,58 N/mm2

- Naulan ulosvetolujuus:

fax,k=20×10-6×ρk2=20×10-6×350kg/m32=2,45 N/mm2

- Naulan ulosvetokestävyys (köysivaikutus):

Fax,Rk=minfax,kdtpen=2,45×3,4×55=458,2 Nfhead,kdh2=8,58×7,62=495,6 N=458,2 N

Fv,Rk=min19,9×35×3,419,9×55×3,419,9×35×3,41+11+2×121+5535+55352+1355352-11+5535+458,241,05×19,9×35×3,42+12×1×1+1+4×1×2+1×433619,9×3,4×352-1+458,241,05×19,9×55×3,41+2×12×121+1+4×1×1+2×1×433619,9×3,4×552-1+458,241,15×2×11+12×4336×19,9×3,4+458,24

Fv,Rk=min2368 N3721 N1428 N1068 N1498 N995,0 N=995,0 N

Yhden naulan leikkauskestävyyden mitoitusarvo:

Fv,Rd=kmodγM×Fv,Rk=1,11,3×995N=842,0N

Liitoksen kapasiteetti, kun nauloja on n=9 kpl /liitinryhmä:

Fd=n×Fv,Rd=9×842 N=7578 N

Käyttöaste:

F12Fd=6000 N7578 N×100%=79 %

Liitos koostuu neljästä liitinryhmästä, jolloin vaadittavien naulojen määrä kokonaisuudessaan:

nkok=4×n=4×9kpl=36kpl

LIITOSALUEEN LIITINVÄLIT, REUNA- JA PÄÄTYETÄISYYDET

Naulat tulee sijoittaa liitokseen siten, että vaaditut liitinetäisyyksien vähimmäisarvot täyttyvät.

Tarkistetaan liitinetäisyydet.

Päätyetäisyydet:

Kuormitettu, 15×d=15×3,4mm=51 mm  < a1=55 mm			ok

Reunaetäisyydet:

Kuormittamaton, 5×d=5×3,4mm=17mm  < a2=45 mm			ok

Keskinäiset etäisyydet:

Syysuunnassa,  10×d=10×3,4mm=34mm  < a3=40 mm			ok

Kohtisuorassa syysuuntaa vasten,  5×d=5×3,4mm=17mm  < a4=30 mm	ok

Kolmen puuosan liitoksessa naulat voivat limittyä keskipuussa, jos ehto b2-t2>4d täyttyy:

b2-t2=75 mm-55mm=20 mm	(75 mm keskimmäisen puuosan paksuus)

(55 mm naulan kärjen puoleinen tunkeuma)

4d=4×3,4mm=13,6mm		 ok, ehto täyttyy

Naulan kärjenpuoleisen osan tunkeuman tulee olla vähintään 8d:

55mm>8×3,4mm=27,2mm  		ok, ehto täyttyy

VEDETYN SAUVAN KESTÄVYYS

Reunimmaisten puuosien poikkileikkausala:

Aosa1=h×b1=150mm×35mm=5250mm2

Keskimmäisen puuosan poikkileikkausala:

Aosa2=h×b2=150mm×75mm=11250mm2

Reunimmaisten puuosien vetojännitys:

σ1=F12Aosa1=6000 N5250mm2=1,14 N/mm2

Keskimmäisen puuosan vetojännitys:

σ2=FdAosa2=12000N11250mm2=1,07 N/mm2

Puun vetolujuus:

ft,0,d=kmod×ft,0,kγM ,

jossa

ft,0,k=14,5N/mm2 (C24)

γM=1,25

ft,0,d=1,1×14,51,25=12,76N/mm2

Käyttöaste:

σ1ft,0,d=1,14 N/mm212,76N/mm2×100%=9 %

PALALOHKEAMINEN

Ei tarvitse tarkastaa puuosien välisissä puikkoliitoksissa.

TERÄSLEVY-PUU-teräslevy NAULALIITOKSEN MITOITUS

Mitoitetaan seuraavaksi sama liitos siten, että korvataan reunimmaiset puuosat ohuilla teräslevyillä ja käytetään nauloina 3,1 x 50 nauloja.

Teräslevyjen paksuus:		1,5mm  < 0,5d=0,5×3,1 mm=1,55 mm

Tällöin teräslevyt luokitellaan laskennallisesti ohuiksi teräslevyiksi.

Naula:		3,1 x 50

halkaisija, d=3,1 mm

kannan halkaisija, dh=6,9 mm

vetolujuus, fu=600 MPa

Naulan kärjen puoleinen tunkeuma, tpen=t2=l-b1=50mm-1,5mm=48,5mm

LEIKKAUSKESTÄVYYS

Määritetään leikkauskestävyyden ominaisarvo leikkaustasoa ja liitintä kohden käytettäessä ohuita teräslevyjä liitoksen sivukappaleina.

Fv,Rk=min0,4fh,2,kt2d1,152×My,Rkfh,2,kd+Fax,Rk4 ,

jossa

- Myötömomentti:

My,Rk=0,3×fu×d2,6=0,3×600MPa×3,1 mm2,6=3410 Nmm

- Naulan ulosvetokestävyys (köysivaikutus):

Fax,Rk=minfax,kdtpen=2,45×3,1×48,5=368 Nfhead,kdh2=8,58×6,92=408 N=368 N

Fv,Rk=min0,4×19,9×48,5×3,1=1197 N1,15×2×3410×19,9×3,1+3684=838 N=838 N

Yhden naulan leikkauskestävyyden mitoitusarvo:

Fv,Rd=kmodγM×Fv,Rk=1,11,3×838 N=709 N

Liitoksen kapasiteetti, kun nauloja on n=9 kpl:

Fd=n×Fv,Rd=9×709 N=6381 N

Käyttöaste:

F12Fd=6000 N6381 N×100%=94 %

LIITOSALUEEN LIITINVÄLIT, REUNA- JA PÄÄTYETÄISYYDET

Kun puuta ei esiporata, miniminaulavälit ovat 0,7 kertaa naulojen normaaliarvot. Pääty- sekä reunaetäisyydet pysyvät ennallaan.

Tarkistetaan liitinetäisyydet.

Päätyetäisyydet:

Kuormitettu, 15×d=15×3,1mm=46,5 mm  < a1=55 mm	ok

Reunaetäisyydet:

Kuormittamaton,  5×d=5×3,1 mm=15,5 mm  < a2=45 mm	ok

Keskinäiset etäisyydet:

Syysuunnassa,  0,7×10×d=0,7×10×3,1 mm=21,7 mm  < a3=40 mm	ok

Kohtisuorassa syysuuntaa vasten,  0,7×5×d=0,7×5×3,1 mm=10,9 mm  < a4=30 mm  ok

PALALOHKEAMINEN

Teräslevyllisillä esiporaamattomilla naulaliitoksilla ei tarvitse tarkistaa, jos ohut teräslevy tai peräkkäisten naularivien lkm ≤4 .

TERÄSLEVYJEN KESTÄVYYS

Teräslevyllisissä liitoksissa teräslevyjen kestävyys tulee tarkistaa EN 1993 mukaan.

- 5.4.1 TERÄSLEVYN VETOKESTÄVYYS (Eurokoodi 3)

Lasketaan, myötääkö teräslevy ehjästä poikkileikkauksesta ennen kuin teräslevy murtuu tehollisesta poikkileikkauksesta.

Vetomurtolujuudella tarkistetaan teräslevyn reikien kohta ja myötölujuudella puolestaan ehjä poikkileikkaus.

Teräslevyn (S355) murtolujuus, fu=510 N/mm2 	(γM2=1,25 )

Teräslevyn myötölujuus, fy=355 N/mm2		(γM0=1,0 )

Teräslevyn korkeus, h=100 mm

Teräslevyn paksuus, b=1,5 mm

Teräslevyn ehjä poikkileikkaus, A=h×b=100mm×1,5mm=150mm2

Reiän halkaisija, d0=3,5 mm

Teräslevyn tehollinen korkeus, heff=h-3d0=100mm-3×3,5 mm=89,5 mm

Teräslevyn tehollinen poikkileikkaus, Aeff=heff×b=89,5 mm×1,5mm=134,3 mm2

Ehjän poikkileikkauksen myötääminen:

Npl,Rd=A×fyγM0=150mm2×355 N/mm21,0=53,3 kN

Tehollisen poikkileikkauksen murtuminen:

Nu,Rd=0,9×Aeff×fuγM2=0,9×134,3 mm2×510Nmm21,25=49,3 kN

Npl,Rd>Nu,Rd, joten levyt murtuvat tehollisesta poikkileikkauksesta ennen ehjän poikkileikkauksen myötämistä.

Käyttöaste:

F12Nu,Rd=6,0 kN49,3k N×100%=12 % 	ok

- 5.4.2 TERÄSLEVYN REUNAPURISTUSKESTÄVYYS (Eurokoodi 3)

Teräslevyn reunapuristuskestävyys määritetään seuraavalla kaavalla:

Fb,Rd=k1×α×fu×d×tγM2 ,

jossa

k1=min2,8×e2d0-1,71,4×p2d0-1,72,5,

jossa

etäisyys kuormittamattomasta reunasta, e2=a2-25mm=45mm-25mm=20mm

keskiöväli, p2=a4=30mm

k1=min2,8×203,5-1,7=14,31,4×303,5-1,7=10,32,5       =2,5

α=min1,0fubfue13×d0p13×d0-14,

jossa

liittimien keskinäinen etäisyys voiman suunnassa, p1=a3=40mm

etäisyys kuormitetusta päädystä, e1=35mm

naulan murtolujuus, fub=600N/mm2

Teräslevyn murtolujuus, fu=510N/mm2

Teräslevyn paksuus, t=1,5mm

α=min1,0600510=1,18353×3,5=3,33403×3,5-14=3,6     =1,0

Fb,Rd=2,5×1,0×510×3,1×1,51,25=4743 N/reikä

Teräslevyn yhteen reikään kohdistuva kuormitus on huomattavasti pienempi, ok.