ESIMERKKILASKELMA

Jäykistävä rankaseinä

31.1.2022

Sisällys

1		Tarkasteltava rakenne	3

1.1	Lähtötietoja	3

2		Laskelmat	4

2.1	Levyn liittimien leikkauskestävyys ja siirtymäkerroin	4

2.2	Levyjen jäykkyys	4

2.3	Ulkoisen vaakakuorman jakautuminen levytykselle	6

2.4	Levyjen leikkauskestävyys	6

2.5	Levyn lommahduskestävyys	8

2.6	Seinän leikkaussiirtymä	9

2.7	Seinän ankkurointi	10

2.8	Rankojen puristuskestävyys	11

2.9	Seinän kiinnitys alustaan	11

tarkasteltava rakenne

Kuvassa on jäykistävä rankaseinä, jonka levytys koostuu kuvassa esitetyistä levytyksistä. Seinää kuormittaa ulkoinen hetkellinen vaakakuorma.

Tarkastellaan levytyksen kestävyys murtorajatilassa

Määritetään seinän vaakasiirtymä käyttörajatilassa

Selvitetään tarvitseeko seinä ankkurointia

Lähtötietoja

Seuraamusluokka CC2

Fd = 21,0 kN

Fk = 14,0 kN

laskelmat

Levyn liittimien leikkauskestävyys ja siirtymäkerroin

Konenaula 2,5x50 (18 mm:n koivuvanerissa)		Konenaula 2,1x40 (12 mm:n koivuvanerissa)

Kestävyys Rd = 579 N					Kestävyys Rd = 430 N

Siirtymäkerroin Kser = 857 N/mm			Siirtymäkerroin Kser = 746 N/mm

Levyjen jäykkyys

Levyt 1

Koivuvaneri 1200 x 2700 x 18

Gmean = 620 N/mm2

Liitinjako s = 100 mm

Kser = 857 N/mm

Levy 2

Koivuvaneri 800 x 2700 x 18

Gmean = 620 N/mm2

Liitinjako s = 100 mm

Kser = 857 N/mm

Levyt 3

Koivuvaneri 1200 x 2700 x 12

Gmean = 620 N/mm2

Liitinjako s =150 mm

Kser =  746 N/mm

Levy 4

Koivuvaneri 800 x 2700 x 12

Gmean = 620 N/mm2

Liitinjako s =150 mm

Kser =  746 N/mm

Ulkoisen vaakakuorman jakautuminen levytykselle

Levyjen leikkauskestävyys

Levyt 1

Koivuvaneri 1200 x 2700 x 18

Liitinjako s = 100 mm

Kestävyys Rd = 579 N

Levyt 2

Koivuvaneri 800 x 2700 x 18

Liitinjako s = 100 mm

Kestävyys Rd = 579 N

Levyt 3

Koivuvaneri 1200 x 2700 x 12

Liitinjako s = 150 mm

Kestävyys Rd = 430 N

Levyt 4

Koivuvaneri 800 x 2700 x 12

Liitinjako s = 150 mm

Kestävyys Rd = 430 N

Levyn lommahduskestävyys

Levyt 1

Koivuvaneri 1200 x 2700 x 18

Levyt 3

Koivuvaneri 1200 x 2700 x 12

Seinän leikkaussiirtymä

Seinän siirtymä koostuu leikkausvoiman, taivutusmomentin sekä seinän kiinnitysliitosten aiheuttamista siirtymistä. Tarkastellaan tässä esimerkissä vain seinän leikkaussiirtymää. Seinän ulkoinen kuorma käyttörajatilassa Fk = 14 kN.

Seinän ankkurointi

Tarkastellaan riittääkö seinän päällä oleva tasainen kuorma kumoamaan tukipisteeseen A syntyvän vetovoiman. Tämän esimerkin mukaisessa jäykistävässä seinässä suurin puristusrasitus syntyy tuelle B kuormitustapauksesta, jossa seinän päällä oleva tasainen kuorma on mahdollisimman suuri. Tuelle A syntyy mahdollinen vetorasitus kuormitustapauksesta, jossa seinän päällä oleva kuorma on mahdollisimman pieni. Tässä esimerkissä seinän vaakakuorma murtorajatilassa on Fd = 21 kN. Seinän päällä on tasainen kuorma Gk = 25 kN/m (rakenteiden omapaino).

Seinässä ei ole ankkurointitarvetta, koska rakenteiden omapaino riittää kumoamaan vetovoiman tuella A.

Rankojen puristuskestävyys

Seinän päissä olevat rangat mitoitetaan tukireaktioiden A ja B aiheuttamille rasituksille. Lisäksi tulee tarkastaa paikallinen puristuskestävyys alaohjauspuussa sekä sen alla olevassa alustassa.

Seinän kiinnitys alustaan

Mikäli seinä tarvitsee ankkurointia, kiinnitetään tukireaktion A mukainen vetovoima rangasta alustaan. Seinä kiinnitetään alareunastaan alustaansa voimalle Fd.