# Esimerkkilaskelma

Suorapalkki

31.05.2021

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	3

3	MATERIAALI	4

4	ALUSTAVA MITOITUS	4

4.1	LEIKKAUSKESTÄVYYS TUELLA	4

4.2	TAIVUTUSKESTÄVYYS PALKIN KESKELLÄ	5

5	LOPULLINEN MITOITUS	5

5.1	TAIVUTUSKESTÄVYYS PALKIN KESKELLÄ (KT:1)	5

5.2	LEIKKAUS TUELLA (KT:1)	5

5.3	TUKIPAINEKESTÄVYYS (KT:1)	6

5.4	TAIPUMA-ARVIO PALKIN KESKELLÄ (KT:1)	6

5.5	KIEPAHDUSKESTÄVYYS (KT:1)	7

5.6	Y-SUUNNAN STABILOIVAN TUEN VOIMA JA JOUSIJÄYKKYYS (1.MUOTO, KT:1)	8

5.7	Y-SUUNNAN STABILOIVAN TUEN VOIMA JA JOUSIJÄYKKYYS (2.MUOTO, KT:1)	9

# LÄHTÖTIEDOT

# KUORMAT

# MATERIAALI

Liimapuupalkki GL30c 240x1665 (lamellin paksuus t = 45 mm)

palkin korkeus yli 600 mm

- taivutuslujuuden ominaisarvon korotuskerroin kh = 1,0

Aikaluokka: Keskipitkä

Käyttöluokka: 1

- aika- ja käyttöluokka kerroin, kmod = 0,8

- virumaluku, kdef = 0,6

Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet

materiaalin osavarmuusluku, M = 1,25

Ominaislujuus			Suunnittelulujuus

Taivutuslujuus:	fm,y,k = 30,0 N/mm²		fm,y,d = kh x kmod x fm,k /M = 19,2 N/mm²

Leikkauslujuus:	fv,k = 3,50 N/mm²		fv,d = kmod x fv,k /M = 2,24 N/mm²

Puristuslujuus (90°):	fc,90,k = 2,50 N/mm² 		fc,90,d = kmod x fc,90,k /M = 1,60 N/mm²

Vetolujuus (90°):	ft,90,k = 0,5 N/mm² 		ft,90,d= kmod x ft,90,k /M = 0,32 N/mm²

Kimmomoduuli:	E0,mean = 13 000 N/mm²	E0,05 = 10 800 N/mm²

Liukumoduuli:		G0,mean = 650 N/mm²		G0,05 = 540 N/mm²

# ALUSTAVA MITOITUS

## LEIKKAUSKESTÄVYYS TUELLA

Tarkistetaan maksimileikkaukselle eli kuormitustapaus 1. Koska käyttöluokka 1, niin palkin tehollinen leveys, beff = kcr x b => beff = 1,0 x 240 mm = 240 mm

Leikkausvoima tuella,

Lasketaan palkin korkeus tuella,

Valitaan lamellien (45 mm) kerrannainen korkeus => 1083 mm / 45 mm = 24,07 => 25 lamellia => palkin minimi korkeus tuella, h1 > 1125 mm (25 x 45 mm = 1125 mm).

## TAIVUTUSKESTÄVYYS PALKIN KESKELLÄ

Taivutusmomentti palkin keskellä,

Lasketaan palkin korkeus palkin keskellä,

Palkin korkeus jännevälin keskellä, h2 > 1590 mm. Yleensä taipuma tulee määräävämmäksi kuin taivutuskestävyys, joten palkin mitat 240x1665 näyttäisi olevan riittävän lähellä.

# LOPULLINEN MITOITUS

## TAIVUTUSKESTÄVYYS PALKIN KESKELLÄ (KT:1)

Lasketaan taivutusmomentti palkin keskellä,

Lasketaan taivutusjännitys palkin keskellä:

Mitoitusehto:

## LEIKKAUS TUELLA (KT:1)

Tuella voidaan pienentää tasaisen kuorman aiheuttamaa leikkausvoimaa (b1 = 495 mm):

Lasketaan leikkausjännitys:

Jos mitoitus ilman leikkausvoiman redusointia palkin päässä, niin käyttöaste 65 %.

## TUKIPAINEKESTÄVYYS (KT:1)

Lasketaan palkin tukireaktio:

Lasketaan tehollinen tukipituus ilman tukipinnan levityksiä:

kerroin

, muissa tapauksissa käytetään arvoa 1,0

Tässä tapauksessa käytetään arvoa kc,90 = 1,5 (liimapuu). Ei voida käyttää 1,75, koska tukipituus > 400 mm.

Lasketaan tukipainekerroin:

Mitoitusehto:

## TAIPUMA-ARVIO PALKIN KESKELLÄ (KT:1)

Lasketaan jäyhyysmomentti määräävän poikkileikkauksen mukaan:

Hetkellinen taipuma pysyvästä kuormasta (taivutus + leikkaus):

Hetkellinen taipuma hyötykuormasta (taivutus + leikkaus):

Lopputaipuma:

Mitoitusehto:

Ilman esikorotusta: 72,8 mm (L / 275) < 100 mm (L / 200) (73 %)

Suoraan palkkiin voidaan tehdä esikorotus, joka on esim. omanpainon taipuman verran tai vaihtoehtoisesti L/300…L/400 (ei ole normissa määrätty). Palkissa esikorotus wc = 50 mm, niin kokonaistaipuma saa olla enintään L / 200. Esikorotuksella vähennetty lopputaipuma saa olla kuitenkin enintään L / 300 eli

Esikorotuksella: wnet,fin = wfin – wc = 72,8 mm – 50 mm = 22,8 mm < 66,7 mm (L / 300) (34 %)

## KIEPAHDUSKESTÄVYYS (KT:1)

Mitoitetaan kiepahdus määräävän poikkileikkauksen mukaan. Valitaan kiepahdusväliksi a = 2500 mm, jolloin voidaan laskea tehollinen kiepahdusväli, lef = a + 2 x h => lef = 2500 mm + 2 x 1665 mm = 5830 mm (HUOM! Jos palkin kuormitus tulee yläpinnan orsien kautta, jotka toimivat samalla kiepahdustukina => Lef = a).

Valitaan kerroin => c = 0,70

Suorakaidepalkin kriittinen taivutusjännitys:

Suhteellinen hoikkuus:

Lasketaan

eli tässä tapauksessa:

Mitoitusehto:

## Y-SUUNNAN STABILOIVAN TUEN VOIMA JA JOUSIJÄYKKYYS (1.MUOTO, KT:1)

## Y-SUUNNAN STABILOIVAN TUEN VOIMA JA JOUSIJÄYKKYYS (2.MUOTO, KT:1)

HUOMIO!

Tässä esimerkkilaskelmassa mahapalkki voi kiepahtaa sekä 1. muodon (yhteen suuntaan) että 2. muodon mukaan (s-muoto). Palkin poikkileikkauksen koko ja y-suunnan tuentajako kannattaa valita siten, että palkin kiepahdus voi tapahtua vain 1. muodon mukaan. Tällöin y-suunnan stabiloiviin tukiin tulee huomattavasti pienempi voima kuin 2. muodon mukaisessa tapauksessa.