# Esimerkkilaskelma

Hankolautaliitos

20.09.2021

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	4

3	MATERIAALI	6

4	MITOITUS	9

4.1	LIITINRYHMÄN MITOITUS LEIKKAUKSELLE (ETA-11/0190)	9

4.2	LIITINRYHMÄN MITOITUS VEDOLLE (ETA-11/0190)	10

4.2.1	LIITINRYHMÄN (LIITTIMIEN) VETOKESTÄVYYS	10

4.2.2	LIITTIMIEN TARTUNTAKAPASITEETTI	10

4.2.3	YHDISTETTY VETO JA LEIKKAUS	11

4.3	HANKOLAUDAN MITOITUS	11

4.3.1	HANKOLAUDAN LEIKKAUSKESTÄVYYS (Z-suuntaan)	11

4.3.2	HANKOLAUDAN LEIKKAUSKESTÄVYYS (Y-suuntaan)	11

4.3.3	HANKOLAUDAN TAIVUTUSKESTÄVYYS (Z-akselin suhteen)	11

4.3.4	HANKOLAUDAN TAIVUTUSKESTÄVYYS (Y-akselin suhteen)	12

4.3.5	HANKOLAUDAN VETOKESTÄVYYS	12

4.3.6	HANKOLAUDAN PURISTUSKESTÄVYYS	12

4.3.7	HANKOLAUDAN YHDISTETTY VETO- JA TAIVUTUSKESTÄVYYS	12

4.3.8	HANKOLAUDAN YHDISTETTY PURISTUS- JA TAIVUTUSKESTÄVYYS	13

4.4	PALALOHKEAMINEN	13

4.5	LÄPILOHKEAMINEN	13

4.6	YHTEENVETO	13

# LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	Helsinki

Rakenne:		Liimapuupilarin ja -palkin hankolautaliitos

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: RIL 205-1-2017, SFS EN 1995-1-1, ETA-11/0190

Teräsrakenteet: SFS-EN 1993-1-1

Kuormat: RIL 201-1-2017, SFS EN 1990, SFS EN 1991-1-1, SFS EN 1991-1-3 ja SFS EN 1991-1-4

Ehto: L = (100+60+140+60) = 360 mm < H / 3 => H > 1080 mm (L = ylimmän liittimen etäisyys palkin alareunasta ja H = palkin tukikorkeus)

# KUORMAT

Harjapalkki kallellaan 1,5° eli epäkeskisyys e = 30 mm pystykuormalle (kyseisellä kuormituksella)

VOIMASUUREET:

Voimasuureet mitoitusarvoja, aikaluokassa hetkellinen ja käyttöluokassa 2:

Liitokseen vaikuttavat ulkoiset voimat:

  - Palkin pystytukireaktio, Nd = 150 kN

  - Palkin vaakatukireaktio, Hd = 10 kN (kehän suuntaan, pilarin päässä)

Pääkannattimen tukireaktio:

Pääkannattimen vinoudesta aiheutuva momentti:

Tuulen aiheuttama vaakavoima pilarin päässä:

Pääkannattimen vinoudesta aiheutuva leikkausvoima:

LIITOSVOIMAT:

Ruuviryhmien määrä/hankolaudan puolisko: nR = 2 kpl

Hankolautojen määrä/liitos: nH = 2 kpl

Alimman liitinryhmän (palkin puolella) painopisteen etäisyys palkin alapinnasta, a = 130 mm

Liitinryhmien välinen etäisyys, b = 200 mm

Liitinryhmien painopisteen etäisyys palkin alapinnasta, c = 230 mm

Etäisyys hankolaudan keskeltä keskelle, z = 246 mm

# MATERIAALI

Liimapuupalkki, -pilari ja -hankolauta GL30c/GL30cs

Pilarin korkeus ja palkin korkeus yli 600 mm =>taivutuslujuuden ominaisarvon korotuskerroin kh = 1,0

Hankolaudalla voitaisiin huomioida korotus, mutta tässä laskelmassa ei ole huomioitu.

Aikaluokka: hetkellinen

Käyttöluokka: 1

- aika- ja käyttöluokka kerroin, kmod = 1,1

Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet

materiaalin osavarmuusluku, M = 1,25

Ominaislujuus		Suunnittelulujuus

Taivutuslujuus:	  fm,k = 28,0 N/mm²	fm,d= kh x kmod x fm,k /M = 24,6 N/mm² (GL30cs)

Leikkauslujuus:	  fv,k = 3,5 N/mm²	fv,d= kmod x fv,k /M = 3,08 N/mm² (GL30cs)

Puristuslujuus (0°): fc,0,k = 23,3 N/mm²	fc,0,d= kmod x fc,0,k /M = 20,5 N/mm² (GL30cs)

Vetolujuus (0°):	  ft,0,k = 18,7 N/mm² 	ft,90,d= kh x kmod x ft,0,k /M = 16,5 N/mm² (GL30cs)

Ominaistiheys	k = 390 kg/m³ (molemmilla sekä GL30c että GL30cs)

Ruuvit: Würth ASSY plus VG 8x120 (ETA-11/0190)

Ruuvivalmistajan ETA:n mukaan seuraavat säännöt ovat voimassa:

- Esiporausta ei tarvita, kun ruuvin paksuus d > 8 mm ja puu on kuusi tai mänty (ETA s.10, kohta 4.2)

(esiporaus hankolautaan on suositeltavaa ruuvien asennuksen helpottamiseksi)

- Ruuvin tunkeumasyvyys vähintään 4d (ETA s.12, kohta A.1.1.1)

- Ruuvin tehollinen halkaisija def = d (ETA s.12, kohta A.1.2.1)

- Aksiaalisesti kuormitetun ruuvin kierteisen osan pituus puussa on vähintään 4d (ETA s.14, kohta A.1.2.3)

- Liitettävän puuosan paksuus vähintään 30 mm, kun ruuvin paksuus on 8 mm (ETA s.16, kohta A.1.4)

- Reunaetäisyydet EN 1995 taulukon 8.2 mukaan (def = d ja ASSY-ruuvilla esiporatun mukaan) (ETA s.16, kohta A.1.4.1)

- nef = n0,9 (ETA s.13, kohta A.1.3.1)

Huom! Voiman ja syyn välinen kulma

Liittimien keskinäinen etäisyys syyn suunnassa:

Palkki

Hankolauta

Liittimien keskinäinen etäisyys kohtisuoraan syitä vastaan:

Palkki

Hankolauta

Liittimien päätyetäisyys:

Pilari

Hankolauta

Liittimien reunaetäisyydet:

Palkki

Hankolauta

# MITOITUS

## LIITINRYHMÄN MITOITUS LEIKKAUKSELLE (ETA-11/0190)

Hankolaudassa on esiporaus, jotta ruuvien asentaminen ruuviryhmäksi on helppoa. Palkkiin ei tehdä esiporausta. Laskelman yksinkertaistamiseksi käytetään mitoituksessa esiporaamattoman ruuvin reunapuristuslujuutta sekä palkille että hankolaudalle.

Reunapuristuslujuus:

(HUOM! Liittimen ja syyn välinen kulma huomioitu, esiporattu)

Kärjen puolen tunkeuma, t2 = 120 – 56 = 64 mm

ja kannan puolen tunkeuma, t1 = 56 mm

Liittimen myötömomentti, My,k = 20 000 Nmm

Liittimen paksuus, d = def = 8 mm (kierteen ulkohalkaisija ETA:n mukaan)

Liittimen sydänhalkaisija, def = 8 mm (> 6 mm => pulttien kaavat)

Liittimen ja syyn välinen kulma,  = 90°

Liittimen ulosvetoparametri, fax,k = 11,0 N/mm²

Tehollisten liitinten määrä,

Kerroin (liittimen ja syyn välinen kulma), kax = 1,0

tehollinen kierteen pituus, lef = min(64 mm; 37 mm) = lef = 37 mm (kannan puoli mitoittaa)

Liittimen leikkauskestävyys:

= 9 576 N

= 10 944 N

= 5 193 N

= 4 604 N

= 5 039 N

= 3 895 N

Fv,Rk = 3,9 kN

Liittimien määrä/liitinryhmä n1 = 4

Mitoitusehto:

## LIITINRYHMÄN MITOITUS VEDOLLE (ETA-11/0190)

Tehollisten liitinten määrä,

## LIITINRYHMÄN (LIITTIMIEN) VETOKESTÄVYYS

Ftens,k = 20,0 kN =>

Mitoitusehto:

## LIITTIMIEN TARTUNTAKAPASITEETTI

kax = 1,0 (voiman ja syyn välinen kulma 45° <  < 90°)

fax,k = 11,0 N/mm² (d = 8 mm)

= 8 mm

Kärjen puolen kierteen pituus, lef,1 = 120 – 56 = 64 mm

Kannan puolen kierteen pituus, lef,2 = 37 mm

=> Kannan puoli mitoittaa

k = 390 kg/m³

Mitoitusehto:  =>

HUOM! Kannan ja kierteen yhteistoimintaa ei saa laskea kuin vinoruuviliitoksissa

## YHDISTETTY VETO JA LEIKKAUS

## HANKOLAUDAN MITOITUS

## HANKOLAUDAN LEIKKAUSKESTÄVYYS (Z-suuntaan)

fv,k = 3,5 N/mm²

bef = 1,0 x b = 56 mm (käyttöluokka 1)

h = 270 mm

## HANKOLAUDAN LEIKKAUSKESTÄVYYS (Y-suuntaan)

fv,k = 3,5 N/mm²

bef = 1,0 x b = 270 mm (käyttöluokka 1)

h = 56 mm

## HANKOLAUDAN TAIVUTUSKESTÄVYYS (Z-akselin suhteen)

## HANKOLAUDAN TAIVUTUSKESTÄVYYS (Y-akselin suhteen)

## HANKOLAUDAN VETOKESTÄVYYS

Hankolautaan tuleva veto/puristus:

Nd,hankolauta = 2 x Vx,d => Nd,hankolauta = 2 x 9,1 kN = 18,2 kN

## HANKOLAUDAN PURISTUSKESTÄVYYS

Hankolautaan tuleva veto/puristus:

Nd,hankolauta = 2 x Vx,d => Nd,hankolauta = 2 x 9,1 kN = 18,2 kN

## HANKOLAUDAN YHDISTETTY VETO- JA TAIVUTUSKESTÄVYYS

## HANKOLAUDAN YHDISTETTY PURISTUS- JA TAIVUTUSKESTÄVYYS

(Oletus, että hankolauta ei nurjahda)

## PALALOHKEAMINEN

Ei tarvitse tarkastaa puuosien välisissä puikkoliitoksissa (RIL 205-1-2017 s.108)

## LÄPILOHKEAMINEN

Ei tarvitse tarkistaa, koska peräkkäisiä liittimiä on enintään 4kpl ja etäisyys a2 > 5d (60/90 mm > 40 mm)

## YHTEENVETO

Liitinryhmä:

- Leikkauskestävyys:				93 %

- Vetokapasiteetti:				6 %

- Tartuntakapasiteetti:				30 %

- Yhdistetty veto ja leikkaus:			96 %

Hankolauta:

- Leikkauskestävyys (Z-suunta):			6 %

- Leikkauskestävyys (Y-suunta):			16 %

- Taivutuskestävyys (Z-akselin suhteen):		9 %

- Taivutuskestävyys (Y-akselin suhteen):		4 %

- Vetokestävyys:					7 %

- Puristuskestävyys:				6 %

- Yhdistetty veto- ja taivutuskestävyys:		17 % / 19 %

- Yhdistetty puristus- ja taivutuskestävyys:	12 % / 10 %