# Esimerkkilaskelma

Tuen vahvistus liimatangoilla

17.09.2021

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	3

3	MATERIAALI	4

4	MITOITUS	4

4.1	HARJATANKOJEN PURISTUSKAPASITEETTI	4

4.2	TERÄSTANKOJEN TARTUNTAKAPASITEETTI	4

4.3	PALKIN LEIKKAUSKESTÄVYYS	5

# LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	Helsinki

Rakenne:		Liimapuu pilari-palkkiliitos

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: RIL 205-1-2017, SFS EN 1995-1-1

Teräsrakenteet: SFS-EN 1993-1-1

Kuormat: RIL 201-1-2017, SFS EN 1990, SFS EN 1991-1-1, SFS EN 1991-1-3 ja SFS EN 1991-1-4

# KUORMAT

VOIMASUUREET:

Voimasuureet ovat mitoitusarvoja.

Tarkasteltava kuormitustapaus: Omapaino 100 % + + lumi 100 %):

tukireaktio, Rd = 300 kN

leikkausvoima, Vd = 300 kN

Oletetaan, että teräslevy siirtää tasaisesti kuormat kaikille neljälle liimatangolle. Palkin tukireaktio siirretään tuelle täysin harjatangoilla. Laitetaan 4 kpl harjateräksiä T20 A500HW. Puuhun on porattu reikä, def = 25 mm (max: 1,25 x d), liimatangon tartuntapituus, La = 500 mm. Harjateräkset liimataan epoksiliimalla.

# MATERIAALI

Liimapuupalkki GL30c 265x900

palkin korkeus yli 600 mm

- taivutuslujuuden ominaisarvon korotuskerroin kh = 1,0

Aikaluokka: hetkellinen

Käyttöluokka: 1

- aika- ja käyttöluokka kerroin, kmod = 0,8

Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet

materiaalin osavarmuusluku, M = 1,25

Ominaislujuus			Suunnittelulujuus

Leikkauslujuus:	fv,k = 3,5 N/mm²		fv,d= kmod x fc,0,k /M = 2,24 N/mm²

# MITOITUS

## HARJATANKOJEN PURISTUSKAPASITEETTI

fy = 500 N/mm² (A500HW)	 M = 1,1 (teräsliitin)	n = 4

ehto: Rd < NRd,teräs (53 %)

## TERÄSTANKOJEN TARTUNTAKAPASITEETTI

Liimasauman tartuntalujuus

tartuntapituus, La = 500 mm, tangon halkaisija, d = 20 mm,	liimapuun kmod = 0,8 ja M = 1,3

Terästankojen tartuntavoimakapasiteetti

Terästangolle porattu reikä def = 25 mm

ehto: Rd < NRd,liimaus (64 %)

## PALKIN LEIKKAUSKESTÄVYYS

beff = 1,0 x b = 265 mm => A = 265 mm x 900 mm = 238 500 mm²

ehto: td < fv,d (84 %)