# Esimerkkilaskelma

Reiän mitoitus ja vahvistaminen

23.09.2021

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	REIÄN MITOITUS OHJEITA	3

3	VOIMASUUREET JA REIÄN TIEDOT	4

4	MATERIAALI	4

5	MITOITUS	5

5.1	TARKISTETAAN REUNAEHDOT	5

5.2	POIKITTAINEN VETOKESTÄVYYS	5

5.3	LEIKKAUSKESTÄVYYS	7

5.4	PURISTUSKESTÄVYYS	7

5.5	TAIVUTUSKESTÄVYYS	7

5.6	YHDISTETYT JÄNNITYKSET	8

# LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	Helsinki

Rakenne:		Suora palkki, jossa vahvistettu reikä

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: RIL 205-1-2017, SFS EN 1995-1-1, DIN EN 1995-1-1/2013-08, SFS

7027

Kuormat: RIL 201-1-2017, SFS EN 1990, SFS EN 1991-1-1, SFS EN 1991-1-3 ja SFS EN 1991-1-4

# REIÄN MITOITUS OHJEITA

RIL 205-1-2017 (s.94) palkkien rei’itys ohje koskee vain liimapuu- ja LVL-palkkeja. Kyseinen ohje perustuu DIN EN 1995-1-1/NA mukaiseen mitoitusmenetelmään. Sahatavaran rei’itykseen voidaan käyttää poikki-leikkauksen pienennystä, kun reikä alle 30 mm (RIL 205-1-2017 s.95 alareuna).

Kerto-LVL:llä mitoitus voidaan tehdä vaihtoehtoisesti VTT:n sertifikaatin nro 184/03 mukaan.

Kun reiän halkaisija d > 50 mm, tulee mittojen täyttää alla olevat ehdot:

- lv > h

- lz > 1,5 x h, kuitenkin lz > 300 mm

- lA > h / 2

- hro ja hru > 0,35 x h

- a < 0,4 x h

- hd < 0,15 x h ja pyöreillä D < 0,3 x h 1), 1) ei ole esitetty DIN 1052:ssa

Suorakaide rei’illä hd = aukon korkeus ja pyöreillä rei’illä hd = 0,7 x D

Seuraavat mitoitusehdot tulee tarkastaa:

- Poikittainen vetojännitys

- Leikkausjännitys

- Vetojännitys

- Puristusjännitys

- Taivutusjännitys

- Yhdistetyt jännitykset

  - Veto- ja taivutusjännitys

  - Puristus- ja taivutusjännitys

# VOIMASUUREET JA REIÄN TIEDOT

Reikä D = 80 mm, pistekuorma Fd = 32,0 kN

Lasketaan voimasuureet reiän keskelle:

Leikkausvoima:

Taivutusmomentti:

# MATERIAALI

Liimapuupalkki GL30c 90x405

palkin korkeus 405 mm => taivutuslujuuden ominaisarvon korotuskerroin kh = 1,04

Aikaluokka: Keskipitkä

Käyttöluokka: 2

- kmod = 0,8

Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet

materiaalin varmuusluku, M = 1,25

Ominaislujuus			Suunnittelulujuus

Taivutuslujuus:	    	fm,k = 30,0 N/mm²		fm,d= kh x kmod x fm,k /M = 20,0 N/mm²

Leikkauslujuus:	    	fv,k = 3,5 N/mm²	 	fv,d= kmod x fv,k /M = 2,24 N/mm²

Puristuslujuus (90°): 	fc,90,k = 2,5 N/mm² 		fc,90,d= kmod x fc,90,k /M = 1,60 N/mm²

Puristuslujuus (0°):	fc,0,k = 24,5 N/mm²		fc,0,d= kmod x fc,0,k /M = 15,7 N/mm²

Vetolujuus (90°):	   	ft,90,k = 0,5 N/mm² 		ft,0,d= kmod x ft,90,k /M = 0,32 N/mm²

Vetolujuus (0°):	   	ft,0,k = 19,5 N/mm² 		ft,90,d= kh x kmod x ft,0,k /M =13,0 N/mm²

Kimmomoduuli:		E0,mean = 13 000 N/mm²	E0,05 = 10 800 N/mm²

Liukumoduuli:		G0,mean = 650 N/mm²		G0,05 = 540 N/mm²

# MITOITUS

## TARKISTETAAN REUNAEHDOT

- lv > h 					=> 2960 mm > 405 mm => OK!

- lz > 1,5 x h, kuitenkin lz > 300 mm	=> ei ole kuin yksi reikä => OK!

- lA > h / 2 				=> 2886 mm > 405 mm / 2 = 202,5 mm => OK!

- hro > 0,35 x h ja hru > 0,35 x h 		=> 175 mm > 141 mm => OK! ja hru > 0,35 x h => 150 mm >

141 mm => OK!

- a < 0,4 x h 				=> 80 mm < 162 mm => OK!

- D < 0,3 x h ja hd < 0,15 x h*)		=> 80 mm < 121,5 mm => OK!

*) hd < 0,15 x h, ei koske pyöreitä reikiä

## POIKITTAINEN VETOKESTÄVYYS

Poikittainen vetovoima:

Poikittainen vetojännitys:

Mitoitusehto:  ei käy, reikää vahvistettava

Tehdään vahvistus porattavilla ruuvitangoilla (SFS Intec WB-T-16x400), joka porataan palkin yläpuolelta palkin yläpinnan tasalle, yksi tanko reiän molemmille puolille. (mitoitus DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 mukaan)

Halkeaman oletettu alkamiskohta ja tangon ankkuroinnin rajoituksia (lähempi tuki vasemmalla):

Joten päädytään seuraavaan ratkaisuun:

tanko nro 1, lad = 165 mm < 235 mm ja tanko nro 2, lad = 195 mm < 205 mm => lad,min = 165 mm = Lef

Kuva 1: SFS Intec:n suunnitteluohje

Yhden ruuvitangon vetokapasiteetti valitaan taulukosta ja interpoloidaan arvo => Rax,d = 18,5 kN

Lisäksi on huomioitava puun tiheys (interpoloidaan => kF = 1,055) ja aika- ja kosteusluokkakerroin (0,9 => 0,8 eli kM = 0,889):

Lasketaan ruuvitangolle tuleva kuorma = poikittainen vetovoima:

Mitoitusehto:  => voisi käyttää pienempi tankoja (tai ruuveja)

## LEIKKAUSKESTÄVYYS

heff = h – D => heff = 405 mm – 80 mm = 325 mm

Aeff = heff x b => Aeff = 325 mm x 90 mm = 29250 mm²

Lasketaan leikkausjännitys:

Mitoitusehto:

## PURISTUSKESTÄVYYS

Kyseisessä rakenteessa ei ole normaalivoimaa => ei mitoitusta.

Lasketaan veto-/puristusjännitys:

Mitoitusehto:

## TAIVUTUSKESTÄVYYS

A1 = b x h1 => A1 = 90 mm x 175 mm 	   = 15 750 mm²

A2 = b x h2 => A2 = 90 mm x 150 mm 	   = 13 500 mm²

e1 = h – h1 / 2 => e1 = 405 mm – 175 / 2  = 317,5 mm

e2 = h2 / 2 => 150 mm / 2 	 	   = 75 mm

A1 x e1 = 15 750 mm x 317,5 mm 	   = 5 000 625 mm³

A2 x e2 = 13 500 mm x 75 mm 		   = 1 012 500 mm³

A x e 					   = 6 013 125 mm³

Lasketaan painopisteen (pp) etäisyys palkin alareunasta:

Lasketaan ylä- ja alaosan etäisyys painopisteestä:

e3 = e1 – yp => e3 = 317,5 mm – 205,6 mm = 111,9 mm

e4 = yp – e2 => e4 = 205,6 mm – 75 mm = 130,6 mm

Tarkistus: e3 + e4 + h1 / 2 + h2 / 2 => 111,9 mm + 130,6 mm +175 mm / 2 + 150 mm / 2 = 405 mm OK!

Lasketaan sekä ylä- ja alaosan, että koko palkin hitausmomentit:

Lasketaan efektiivinen hitausmomentti:

Tarkistus: Ieff < Ipalkki => 492 984 031 mm4 < 498 225 938 mm4 OK!

Lasketaan reiän alareunanjännitys:

Lasketaan reiän yläreunanjännitys:

Mitoitusehto:

## YHDISTETYT JÄNNITYKSET

Yhdistetty veto ja taivutus (tässä esimerkissä ei ole normaalivoimaa):

Yhdistetty puristus ja taivutus (tässä esimerkissä ei ole normaalivoimaa):