# Esimerkkilaskelma

Tappivaarnaristikon sauvojen teräslevyliitos

(murto- ja onnettomuusrajatila)

21.09.2021

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	3

3	MATERIAALI	4

4	MITOITUS MURTORAJATILASSA	5

4.1	TAPPIVAARNAN KAPASITEETTI	5

4.1.1	LASKETAAN PUU-TERÄS-PUU LIITTIMEN KAPASITEETTI	5

4.1.2	LASKETAAN TERÄS-PUU-TERÄS LIITTIMEN KAPASITEETTI	6

4.2	LIITIMIEN MÄÄRÄT	8

4.3	VEDETYN SAUVAN D1 KESTÄVYYS	8

4.4	LOHKEAMISMURTO (LÄPILOHKEAMINEN)	8

4.5	TERÄSLEVYN KESTÄVYYS (DIAGONAALI D1)	9

4.5.1	TERÄSLEVYN VETOKESTÄVYYS	9

4.5.2	TERÄSLEVYN LEIKKAUSKESTÄVYYS	10

4.5.3	TERÄSLEVYN REUNAPURISTUSKESTÄVYYS	10

5	MITOITUS ONNETTOMUUSRAJATILASSA (PALO R60, TÄYSIN SUOJATTU)	12

5.1	PUUTAPPIEN PITUUS	12

5.2	TAPPIVAARNOJEN KAPASITEETTI	12

5.3	SAUVAN D1 VETOKESTÄVYYS	13

# LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	Helsinki

Rakenne:		Liimapuuristikko R60 liitos

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: RIL 205-1-2017, RIL 205-2-2019, SFS EN 1995-1-1, SFS EN 1995-1-2

Teräsrakenteet: SFS-EN 1993-1-1, SFS EN 1993-1-8

Kuormat: RIL 201-1-2017, SFS EN 1990, SFS EN 1991-1-1, SFS EN 1991-1-3 ja SFS EN 1991-1-4

# KUORMAT

MURTORAJATILA:

Kuormitustapaus 1:	omapaino 100 % + lumi 100 %

N1,d = 191,0 kN (veto)

N2,d = 156,0 kN (puristus)

Kyseisistä sauvavoimista murtorajatilassa on 80 % lumen aiheuttamaa ja 20 % omapainoa.

Alapaarteen tappivaarnoille kohdistuu levyn kautta sauvavoimien resultantti Fd = 234 kN, jonka kulma syiden nähden on 1,09°

ONNETTUMUUSRAJATILA (PALO 60 MIN):

Kuormitustapaus 2:	omapaino 100 % + lumi 50 % (1 = 0,5)

N1,fi = 84,6 kN (veto)

N2,fi = 69,1 kN (puristus)

Alapaarteen tappivaarnoille kohdistuu levyn kautta sauvavoimien resultantti:

Fx = N1 x cos (40,23°) + N2 x cos (55,54°) = 103,7 kN

Fy = N1 x sin (40,23°) - N2 x sin (55,54°) = -2,3 kN

- F = 103,7 kN ja kulma syiden nähden 1,3°

# MATERIAALI

Liimapuupalkki GL30h 275x405, 275x225

- taivutuslujuuden ja vetolujuuden ominaisarvon korotuskerroin:

  - 275x405 => kh = 1,04

  - 275x225 => kh = 1,10

=> käytetään pienempää arvoa (yksinkertaistetaan laskua) eli kh = 1,04

Aikaluokka: Keskipitkä

Käyttöluokka: 1

- kmod = 0,8

Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet

M = 1,25

vetokestävyyden ominaisarvo ft,0,k = 24,0 N/mm²

puristuskestävyyden ominaisarvo fc,0,k = 30,0 N/mm²

- vetokestävyyden mitoitusarvo ft,0,d = kh x kmod / M x ft,0,k

=> 1,04 x 0,8 / 1,25 x 24,0 N/mm² = 16,0 N/mm²

- puristuskestävyyden mitoitusarvo fc,0,d = kmod / M fc,0,k

=> 0,8 / 1,25 x 30,0 N/mm² = 19,2 N/mm²

Teräslevyt, t = 8 mm (S355) ja tappivaarnat D = 12 mm (S355)

# MITOITUS MURTORAJATILASSA

## TAPPIVAARNAN KAPASITEETTI

Tappivaarnan tehollinen mitta 191 mm – viisteet (2 x 0,15 x d) ~187 mm

Valitaan teräslevyn (t = 8 mm) hahloksi 10 mm, keskipuuksi 71 mm, jolloin reuna puiksi jää:

(187 mm -2 x 10 mm - 71 mm) / 2 = 48 mm

Ehto (RIL 205 mitoitus):

reunapuut: 	t1 = t2 = 48 mm > 4 x d = 48 mm => ok

keskipuu:	ts = 71 mm > 5 x d = 60 mm => ok

## LASKETAAN PUU-TERÄS-PUU LIITTIMEN KAPASITEETTI

Lasketaan aluksi kerroin k90:

Lasketaan liimapuun reunapuristuslujuus:

Lasketaan reunapuristuslujuus kulmassa  syyn suuntaan nähden. Voiman ja syyn välinen kulma,  = 0°.

Lasketaan tappivaarnan myötömomentti, My, fu,k = 510 N/mm² on vaarnan vetomurtolujuus

Lasketaan yhden leikkeen leikkauskestävyys:

Lasketaan tappivaarnan yhden leikkeen kapasiteetti:

## LASKETAAN TERÄS-PUU-TERÄS LIITTIMEN KAPASITEETTI

Lasketaan aluksi kerroin k90:

Lasketaan liimapuun reunapuristuslujuus:

Lasketaan reunapuristuslujuus kulmassa  syyn suuntaan nähden. Voiman ja syyn välinen kulma,  = 0°.

Lasketaan tappivaarnan myötömomentti, My, fu,k = 510 N/mm² on vaarnan vetomurtolujuus

Lasketaan yhden leikkeen leikkauskestävyys:

Lasketaan tappivaarnan yhden leikkeen kapasiteetti:

Koska teräslevyn paksuus 0,5d < tt < d => joudutaan interpoloimaan edellisen kaavan kaksi viimeistä arvoa:

Yhden leikkeen kapasiteetiksi tulee min (13,180 ; 13,218) => Rk = 13,2 kN/leike

Lasketaan yhden liittimen kapasiteetti murtorajatilassa ( = 1,3 ja kmod = 0,8). Lisäksi pitää huomioida sekä tappivaarnojen kapasiteetin alennus 0,8 (pultin kaavat).

Vastaavasti lasketaan alapaarteen voiman ja syynväliselle kulmalle 1,3° => 26,0 kN / liitin

HUOM! Kannan ja kierteen yhteistoimintaa ei saa laskea kuin vinoruuviliitoksissa

## LIITIMIEN MÄÄRÄT

Sauva D1 (Vedetty sauva):

Sauva D2 (puristettu):		156,0 kN / 26,0 kN = 6,0 kpl => valitaan 10 kpl (60 %)

alapaarre AP (vedetty):	234,7 kN / 26,0 kN = 9,1 kpl => valitaan 10 kpl (91 %)

## VEDETYN SAUVAN D1 KESTÄVYYS

Tarkastellaan malliksi vedetyn sauvan kestävyys. Lasketaan tehollinen poikkileikkaus (yksinkertaistus: 3 tappivaarnaa päällekkäin):

Aef = (korkeus – päällekkäisten tappien määrä) x (leveys – teräslevyt)

Aef = (225 mm – 3 x 12 mm) x (275 mm – 2 x 10 mm) = 48 195 mm²

Lasketaan diagonaalin D1 vetokestävyys:

## LOHKEAMISMURTO (LÄPILOHKEAMINEN)

Tarkastetaan diagonaalin D1 lohkeamismurto vedolle (valitaan liitinväliksi a1 = 100 mm ja a2 = 40 mm. Tämän lisäksi vähennetään tappivaarnan tunkeumasta hahlojen leveys eli 187 mm – 2 x 10 mm = 167 mm):

Läpilohkeamiskestävyys laskettu konservatiivisesti vähentämällä reunalamellien paksuudesta tappien upotussyvyys.

Reunalamellissa voi tapahtua upotettujen tappivaarnojen vuoksi palalohkeaminen – tarkistetaan lohkeamismurtuminen, jossa keskilamellissa tapahtuu läpilohkeaminen ja reunalamelleissa pala-lohkeaminen.

Keskilamellin läpilohkeamiskestävyys: Fbt,k = 71 / 167 x 336,7 = 143,1 kN

Reunalamellien tehollinen paksuus:

Reunalamellin palalohkeamiskestävyys:

Vedetyn liitoksen lohkeamiskestävyys: FR,k = Fbt,k + 2 x Fps,k = 368,9 kN

Mitoituskestävyys: FR,d = 0,8 / 1,25 x 368,9 kN = 236,1 kN > 191,0 kN (81 %)

## TERÄSLEVYN KESTÄVYYS (DIAGONAALI D1)

## TERÄSLEVYN VETOKESTÄVYYS

Lasketaan, että myötääkö ehjästä poikkileikkauksesta (ehjän levyn kohdalta) ennen kuin murtuu tehollisesta poikkileikkauksesta (tappivaarnojen kohdalta).

Reikien kohta tarkistetaan vetomurtolujuudella (jonka kehittyminen tietysti edellyttää paikallista myötäämistä).

Myötölujuudella tarkistetaan ehjä poikkileikkaus => liitoksen venyminen kuminauhaksi.

Reikien kohdalla tapahtuva paikallinen myötääminen sallitaan, koska ei vielä aiheuta haitallisen suurta venymää MRT:ssä.

Oletetaan tässä 3 kpl tappivaarnoja päällekkäin:

teräslevyn korkeus, h = 130 mm

teräslevyn leveys, b = 8 mm

teräslevyn (ehjän) poikkileikkaus, A = h x b =1 040 mm²

teräslevyn tehollinen korkeus, heff = h – 3 x 8 mm = 106 mm

teräslevyn tehollinen poikkileikkaus, Aeff = heff x b = 848 mm²

Teräslevyn murtolujuus, fu = 510 N/mm² (M2 = 1,25)

Teräslevyn myötölujuus, fy = 355 N/mm² (M0 = 1,00)

Lasketaan ehjän poikkileikkauksen myötö:

Lasketaan tehollisen poikkileikkauksen murto:

Koska Npl,Rd > Nu,Rd, levyt murtuu tehollisesta poikkileikkauksesta ennen kuin myötää ehjästä. Mitään ongelmaa ei ole, koska sauvan vetovoima on 191,0 kN ja teräslevyjen kapasiteetti yhteensä on 622,8 kN (31 %).

## TERÄSLEVYN LEIKKAUSKESTÄVYYS

Tarkistetaan leikkauskestävyys sisäsauvojen vaakavoimaresultantille. Teräslevyn leveys alapaar-teen ylimmän liittimen kohdalla on 370 mm.

Leikkausvoima teräslevyssä:

Vd = N1 x cos(40,23°) + N2 x cos(55,54°) = 145,8 kN + 88,3 kN = 234,1 kN

Plastinen leikkauskestävyys:

## TERÄSLEVYN REUNAPURISTUSKESTÄVYYS

Teräslevyn reunapuristuskestävyys lasketaan seuraavalla kaavalla:

k1 on pienin seuraavista arvoista:

Tappivaarnan leikkeen kapasiteetti on paljon pienempi eli OK!

# MITOITUS ONNETTOMUUSRAJATILASSA (PALO R60, TÄYSIN SUOJATTU)

Palomitoituksessa on huomioitava:

- Teräslevyt suojataan rakoon liimatulla puusoirolla, jonka paksuus vähintään 30 mm

- Tappivaarnat suojataan puutulpilla, joiden paksuus määräytyy kaavasta

, jossa

n on hiiltymisnopeus

kflux on kerroin, jolla huomioidaan liittimen kautta lisääntyvä lämpövuo (kflux 1,5)

treg on vaadittu palonkestoaika

td,fi on suojaamattoman liitoksen palonkestoaika (tappivaarna 20 min, kun t1 > 45 mm)

- Liitoksessa pitää olla joka neljäs tappivaarna täsmäpultti

- Jos tappivaarnan reunaetäisyys ei täyty hiiltymisen jälkeen, ei tappivaarnaa voida huomioida laskennassa

- Jos reunapuut palavat liian ohuiksi, niin liitos voidaan mitoittaa teräs-puu-teräs liitoksena (liitoksessa vähintään 2kpl teräslevyjä)

## PUUTAPPIEN PITUUS

Lasketaan puutappien minimi pituus:

Tarkistetaan sauvan leveys:

275 mm – 2 x 42 mm – 191 mm = 0 mm => leveys riittää!

## TAPPIVAARNOJEN KAPASITEETTI

Lasketaan edellä kohdan 4.1 kaavoilla seuraavin muutoksin:

Materiaalin varmuuskerroin 1,0

kmod = 1,0

korotetaan puun reunapuristuslujuutta kfi = 1,15 (liimapuu)

tarkistetaan reunapuiden paksuus min. 48 mm

Tarkistetaan malliksi diagonaalin D1 poikkileikkauksen mitat, kun liimapuu hiiltyy 0,7 mm/min:

def = n x t + k0 x d0

, jossa

n on hiiltymisnopeus

t on palorasituksen kesto

k0 on tässä tapauksessa 1, koska paloaika yli 20 min

d0 on 7 mm

def =  mm/min x 60 min + 1 x 7 mm = 49 mm

Kuormittamattoman reunan reunaetäisyys on 3d = 36 mm joka ei täyty (23 mm) => laitimmaisia tappivaarnarivejä ei huomioida liitoksen mitoituksessa

Reunapuiden minimi leveys 48 mm ei täyty (43 mm) => liitos palomitoitetaan teräs-puu-teräs – liitoksena (yht. 2-leikettä).

Lasketaan tappivaarnojen kapasiteetit seuraaville voiman ja syynvälisille kulmille (teräs-puu-teräs):

voiman ja syyn välinen kulma 0° => 13,2 kN / leike (alapaarre 1,3° => 13,2 kN / leike)

joten palotilanteessa:

Liitin määrä palotilanteessa diagonaali D1:ssä: 84,6 kN / 21,1 kN / liitin = 4,0 kpl => nyt keskilinjassa 4 kpl, joten ok!

## SAUVAN D1 VETOKESTÄVYYS

Tarkastellaan malliksi vedetyn sauvan kestävyys. Lasketaan tehollinen poikkileikkaus (yksinkertaistus: 3 tappivaarnaa päällekkäin):

Aef = (korkeus – päällekkäisten tappien määrä - hiiltymä) x (leveys – teräslevyt - hiiltymä)

Aef = (225 mm – 3 x 12 mm – 2 x 49 mm) x (275 mm – 2 x 10 mm – 2 x 49 mm) = 14 287 mm²

Lasketaan diagonaalin D1 vetokestävyys: