Työohje:
Aurinkopaneelin tehontuoton etäisyysriippuvuus

Tarvikkeet:
Aurinkopaneeli (esim. Solarmodul SUSE 4.3 RB)
halogeeni-työmaavalaisin
Yleismittari
2 banaanijohdinta
mittanauha


Aseta aurinkopaneeli siten, että se on kohtisuorasti valaisinta kohti (kyljellään, niin paneeli ei ’katsele yläviistoon’), eli tulokulma on 0º. Mikäli mahdollista, sulje verhot/kaihtimet ja sammuta kattovalot, jotta halogeenivalaisin on ainoa valonlähde. Tutki, miten aurinkopaneelin napajännite riippuu etäisyydestä valaisimeen välillä 0,20 m – luokkahuoneen pituus. 

Jos valonlähteen olettaa pistemäiseksi, valonlähteestä paneelin osuva teho on verrannollinen etäisyyden neliöön. Laske etäisyyden avulla suhteellinen arvo teholle kyseisellä etäisyydellä. Piirrä kuvaaja paneelin jännitteestä säteilytehon funktiona.