Työohje:
Aurinkopaneelin tehontuoton kulmariippuvuus

Tarvikkeet:
Aurinkopaneeli (esim. Solarmodul SUSE 4.3 RB)
halogeeni-työmaavalaisin
Yleismittari
2 banaanijohdinta
Kulmamitta


Aseta aurinkopaneeli noin 3 m päähän halogeenivalaisimesta siten, että se on kohtisuorasti valaisinta kohti (kyljellään, niin paneeli ei ’katsele yläviistoon’), eli tulokulma on 0º. Mikäli mahdollista, sulje verhot/kaihtimet ja sammuta kattovalot, jotta halogeenivalaisin on ainoa valonlähde.

Mittaa aurinkopaneelin lähdejännite (DC, esim 20 V asetus).
Toista mittaus kääntäen paneelia 10º välein 90º kulmaan asti. Tee sama vielä toiselle puolelle (-90º kulmaan asti.)

Piirrä kuvaaja lähdejännitteestä tulokulman funktiona. Mikä funktio kuvaajaan voitaisiin sovittaa? Noudattavatko havainnot tätä mallia?